评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 浙江宏马铜业有限公司 |  |  |  |  | 联系人 | 陶勇杰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 金华市武义县凤凰山工业区 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 浙江宏马铜业有限公司成立于1999年，项目一期建成规模为年产2.1万吨高精度宽幅铜带，2004年5月项目二期建设30000m2的厂房，厂区总用地面积达95940m2。2007年开始投入试生产运行（同时一期项目停止生产），最终形成规模为年产5万吨高精度宽幅铜带，总投资7884万元。2019年全年产量为2万吨高精度宽幅铜带，产值约10亿元。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 氨、硫化氢、铜及其化合物、锌及其化合物、氢氧化钠、硫酸、总尘（其他粉尘）、高温、噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （现状评价） | 检测项目; 检测点数; 合格率; 不合格点. 化学毒物（铜尘、铜烟、氧化锌、氨、硫酸、氢氧化钠、硫化氢、总尘（其他粉尘））; 52; 100%; 0. 定点噪声（控制室）; 3; 100%; 0. 个体噪声; 17; 52.9%; 2#紫铜炉熔化操作工、双面铣床操作工、干刷操作工、冷轧操作工、精轧操作工、上卷操作工、酸洗操作工、收卷操作工. |
| 评价结论 | 本项目属于“有色金属冶炼和压延加工业”的“有色金属压延加工”，主要的职业病危害因素为铜烟、铜尘、氧化锌、氨、硫酸、硫化氢、氢氧化钠、其他粉尘、噪声、高温，本项目定性为“职业病危害严重”的建设项目。本项目职业病危害关键控制点为黄铜炉熔化、紫铜炉熔化、双面铣、干刷、酸洗岗位。重点防护工种为黄铜炉、紫铜炉熔化操作工、双面铣操作工、干刷操作工、酸洗（污水处理）操作工等。 |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | ## 整改性建议 - 黄铜炉熔化间、紫铜炉熔化间、加热炉、热轧岗位为高温作业岗位，高温季节前组织职业健康检查，用人单位应为劳动者提供足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必须的药品。 - 持续改进性建议 （1）用人单位应按照职业卫生法律法规的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （2）持续加强职业健康教育及管理，用人单位应做好宣传教育，强调在噪声作业场所应持续佩戴耳塞（在噪声环境中长时间作业，如果有15min未佩戴耳塞，其防护效果就下降了50%），确保其防护效果的有效性。 - 告知性建议 - 用人单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》的要求，职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生行政部门报告和劳动者公布。 （2）按照职业卫生管理制度规定对员工进行上岗前和定期的职业卫生宣传教育和培训，不断提高职业卫生管理水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 |  | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 柴剑荣 |  | A01(P)12200239 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴昊 |  | A01(P)12200413 | 阮征 | A01(J)12200116 |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 潘吉 |  | A01(J)14101147 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
| 采样时间 | 2021.2.1-2021.2.3 |  |  | 陪同人 |  | 陶勇杰 |  |