评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州优科豪马轮胎有限公司 |  |  |  |  | 联系人 | 胡茂亚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州经济技术开发区白杨街道3号大街55号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州优科豪马轮胎有限公司A、B、C三工场及优科豪马中国技术中心项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 中国目前是全球最大的轮胎生产国之一。据中国橡胶工业协会统计，中国的轮胎生产是全球增长最快市场，市场规模约为80亿美元，已占世界轮胎市场份额的9%。 但是，目前中国轮胎的子午化率只有不到70%，到2015年，乘用车胎子午化率达100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达90%，子午轮胎逐步取代斜交胎将是我国轮胎行业的发展趋势。 杭州优科豪马轮胎有限公司A、B、C三工场现共年产280万条轿车子午线轮胎，公司在四期项目建成时，一起建成优科豪马中国技术中心，作为整个厂区的技术支撑和研发。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目各车间主要职业病危害因素为化学因素（总尘、电焊烟尘、正己烷、正庚烷、环己烷、苯乙烯、甲苯、二氧化硫、硫化氢、硫酸、二硫化碳、锰及其无机化合物、溶剂汽油、非甲烷总烃、甲醛、氨、二氧化氮、丙酮、四氢呋喃、氯化氢、四氯化碳），物理因素（噪声、高温）、照明、微小气候等内容等。 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 作业人员接触职业病危害因素水平 评价 单元; 工作 场所; 工种; 操作方式 /时间; 职业病 危害因素; 检测结果; 合格率. 生产生活辅助; 机械工厂 东边侧保全维修 电焊; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物; CSTEL：0.009-0.023mg/m3 CTWA：0.013mg/m3; 100%. 机械工厂 西边侧保全维修 电焊; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物; CSTEL：0.008-0.011mg/m3 CTWA：0.007mg/m3; 100%. A工场模具修理区氩弧焊; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物; CSTEL:<0.003,CTWA:<0.003; 100%. 手工作业/11h; 电焊烟尘; CSTEL:<0.4,CTWA:<0.4; 100%. 三期保全 切割电焊作业; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物（按MnO2计）; CSTEL:0.013,CTWA:<0.003; 100%. 手工作业/11h; 电焊烟尘; CSTEL:0.5-1.0,CTWA:<0.4; 100%. TPM焊接区 交流电弧焊; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物（按MnO2计）; CSTEL:0.066,CTWA:<0.003; 100%. 手工作业/11h; 电焊烟尘; CSTEL:0.6,CTWA:<0.4; 100%. 口型板房 氩弧焊; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物（按MnO2计）; CSTEL:0.006,CTWA:<0.003; 100%. 手工作业/11h; 电焊烟尘; CSTEL:0.6,CTWA:<0.4; 100%. A工场; 硫化工程 A-16加硫机; 加硫; 手工作业/11h; 二氧化硫; CSTEL:<0.1-0.1,CTWA:<0.1-0.1; 100%. 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 硫化工程 A-1 UF机; 加硫; 手工作业/11h; 二氧化硫; CSTEL:<0.1-0.1,CTWA:<0.1-0.1; 100%. 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 硫化工程 A-3 加硫机; 加硫; 手工作业/11h; 二氧化硫; CSTEL:<0.1-0.1,CTWA:<0.1-0.1; 100%. 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 硫化工程 A-3 刮毛; 刮毛; 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-0.6,CTWA:<0.4-0.7; 100%. 硫化工程 A-14 刮毛; 刮毛; 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-0.8,CTWA:<0.4-0.7; 100%. 硫化工程 A-1 刮毛; 刮毛; 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 硫化工程 A-18 刮毛; 刮毛; 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-0.6,CTWA:0.4-0.8; 100%. Z1密炼机 后道; 密炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:0.11-0.23; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.45-1.35; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.44-1.46; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. Z1密炼机 前道; 密炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:0.12-0.13; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.25-0.36; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.28-0.30; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. Z1密炼机地下二层; 密炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:0.12-0.13; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.25-0.36; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.28-0.30; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. ZR1开炼机加料; 开炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:0.16-0.21; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.48-0.52; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.42-0.50; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. ZR1开炼机 隔离剂投料; 开炼; 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-1.7，CTWA:0.4-0.6; 100%. ZK母炼机; 开炼; 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-1.6，CTWA:1.1-1.4; 100%. ZR1开炼机热滚工位; 开炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:0.16-0.17; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.36-0.40; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.37-0.42; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A A-1胎侧机; 开炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:<0.02-0.11; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.41-0.87; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.41-0.76; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A A-1内衬层 压延机; 部材; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:<0.02-0.15; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.55-1.27; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.52-1.08; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A A-2胎面押出机; 押出; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.56-2.22; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.43-1.50; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A A-1带束层; 带束; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.67-1.23; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.63-1.10; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A A-1胎圈复合机; 部材; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:<0.03-1.21; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:<0.04-1.14; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A 一本卷机; 部材; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:2.99-9.62 CTWA:6.9-7.3; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:2.67-8.87 CTWA:6.1-6.7; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:0.7-2.5 CTWA:1.7-1.8; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:0.9-3.1 CTWA:2.1-2.3; 100%. 成型工程A A-3喷涂机; 喷涂; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:<0.03-3.35 CTWA:2.7-3.1; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:<0.04-2.41 CTWA:2.0-2.2; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1 CTWA:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2 CTWA:<0.2; 100%. 手工作业/11h; 滑石粉尘（总尘）; CSTEL:0.9-1.5 CTWA:1.6; 100%. 成型工程A A-2成型机; 成型; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:1.38-11.5 CTWA:10.0-13.2; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.97-8.17 CTWA:6.9-9.4; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. A、B工场 粉计量室一层; 计量; 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-0.8 CTWA:<0.4-1.1; 100%. A、B工场 粉计量室二层; 计量; 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-0.8 CTWA:<0.4-10.8; 100%. 中国技术中心; 检测技术中心 一楼原料检查室; 实验; 半手工作业/8h; 氨; CSTEL:<0.2-0.5 CTWA:<0.2; 100%. 硫酸; CSTEL:<0.3 CTWA:<0.3; 100%. 二硫化碳; CSTEL:<0.04 CTWA:<0.04; 100%. 四氯化碳; CSTEL:<0.5 CTWA:<0.5; 100%. 非甲烷总烃; CSTEL:14.9-38.2 CTWA:1.4; 100%. 甲醛; CSTEL:0.02-0.08; 100%. 甲苯; CSTEL:<0.1-9.0 CTWA:0.2; 100%. 检测技术中心 一楼轮胎储备室 炭黑称量; 称量; 半手工作业/8h; 炭黑粉尘; CSTEL:0.7-1.0 CTWA:<0.4; 100%. 检测技术中心 一楼分析试验室液相色谱旁 （二楼）; 实验; 半手工作业/8h; 甲醇; CSTEL:<0.3 CTWA:<0.3; 100%. 检测技术中心一楼混合加硫室加硫机旁（作业中); 加硫; 半手工作业/8h; 环己烷; CSTEL:<0.03 CTWA:<0.03; 100%. 检测技术中心一楼混合加硫室配合间; 加硫; 半手工作业/8h; 炭黑粉尘; CSTEL:<0.4-0.8 CTWA:<0.4; 100%. 检测技术中心 二楼原料试验室; 实验; 半手工作业/8h; 二氧化氮; 0.02; 100%. 硫酸; <0.3; 100%. 氯化氢; <1.0; 100%. 正己烷; <0.02; 100%. 丙酮; <0.5; 100%. 四氢呋喃; <0.3-1.3; 100%. 甲苯; <0.1; 100%. |
| 评价结论 | 目前该项目采取了有效的防毒、防尘、降噪、防暑降温、防辐射等职业病危害防护措施，职业病危害因素浓度（强度）可得到有效的控制，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后，建设单位落实控制效果评价报告中各项措施和建议，职业病防护设施正常运行，职业卫生管理到位的情况下，本项目能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 整改措施 （1）加硫岗位增设“注意高温”警告标识。 （2）增加密炼、成型、加硫岗位的照度，以满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013的要求。 （3）经现场检测，A工场AS炼胶机岗位吸风罩罩口风速只有0.14m/s，经调查该岗位吸风罩正常开启，应为通风管道设置不合理或风机损坏所致，用人单位应派专人进行检查和维修，并在日常工作时加强对防护设施的维护。 - 持续改进性建议 - 由于出现较为明显的听力下降情况，用人单位应加强听力保护措施，应将产生高噪声的设备或场所纳入降噪改造计划中，逐步通过隔音措施降低噪声的职业危害。同时要加强对作业人员的教育培训，落实佩戴护耳器，以降低噪声对劳动者的健康影响。 - 从检测结果看，本次现场监测各检测岗位的化学毒物和粉尘浓度总体都较低，但粉计量岗位投料时的还是有一定的粉尘扬出，建议工人在以后的操作中应更注意投料的姿势和幅度，每次操作时必须按规定佩戴防尘口罩，避免粉尘带来的职业病危害。 （3）企业应按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （4）今后职业健康检查，各岗位接触的主要职业病危害因素按附件性资料中的表10实行，并建立劳动者个人职业健康监护档案。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 未进行专家评审 |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 |  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 |  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 |  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
|  | 吴 昊 | A01(P)12200413 |  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 刘克澄 | A01(J)12200294 |
|  |  |  |  | 吴 昊 | A01(P)12200413 |  |  |
| 采样时间 | 2015.9.23-25 |  | 陪同人 |  |  | 胡茂亚 |  |