评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 海正药业（杭州）有限公司 |  |  |  | 联系人 | 邵庆友 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 富阳市胥口镇下练村 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 海正药业（杭州）有限公司发酵菌渣能源化综合利用项目 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 海正药业（杭州）有限公司生产过程中产生的生物制药固废比较多，为了把发酵生物制药固废综合利用，变废为宝，公司拟采用锅炉焚烧方法来处理发酵菌渣；项目主要采用流化床锅炉焚烧和尾气净化处理技术或工艺，引进具有先进水平的流化床锅炉焚烧系统、烟气净化系统等设备，购置焚烧锅炉、脱硫剂除尘装置、废渣输送、自动化控制系统等国产设备；项目建成后形成年处理固废36300吨的生产能力，产品具有固废资源化、减量化、技能减排综合利用等特点。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 化学因素：氢氧化钙粉尘、活性炭粉尘、甲烷、硫化氢、氨、正己烷、乙酸乙酯、二氧化硫、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二噁英、氯化氢、氢氧化钠；物理因素：噪声、高温 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | - |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于“废弃资源综合利用业”的“非金属废料和碎屑加工处理”，为职业病危害严重建设项目，结合工程分析、类比项目及拟建项目职业病危害分析结果，项目组综合判定本项目为职业病危害严重建设项目。经对本项目主要职业病危害因素的预期浓度（强度）分析，本项目在采取了预评价报告所提防护措施后，各作业岗位的职业病危害因素能符合我国职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 建设单位在涉及到有限空间作业时（如菌渣库、沼气储罐、锅炉和烟道检修等），需要按照《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号）进行：必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业；必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业；必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业；必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。 本项目可行性研究报告中写明已在菌渣库、沼气储罐、和氨罐区分别设置了硫化氢、甲烷和氨的报警装置。建设单位在今后项目的具体实施中，应按要求应设定警报值和高报值或者预警值和警报值两级，预警值为《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007所规定的MAC的1/2或PC-STEL的1/2，无PC-STEL的物质，为超限倍数的1/2；警报值为GBZ2.1所规定的MAC或PC-STEL，无PC-STEL的物质，为超限倍数。 根据类比企业检测结果，公用工程空压机房、锅炉0米层等处噪声较高，企业除在设计中落实降噪减振措施外，在项目建立后更要加强对作业人员的教育培训，落实佩戴护耳器，以降低噪声对劳动者的健康影响。 按照资料性附件表6-1内容，为各个岗位人员配备个人防护用品，并加强员工个人防护用品的培训，督促工人落实佩戴个人防护用品，尽量减少人员直接接触粉尘和其他化学毒物。 本项目为职业病危害严重项目，应编制建设项目职业病防护设施设计专篇，并组织职业卫生专家职业病防护设施设计专篇评审。 项目建成并试运行30-180天内应委托有相应资质单位进行控制效果评价，正常运行后职业病危害因素定期日常检测及按相关规定进行上岗、在岗、离岗职业健康检查。 建设单位应明确职业卫生专项投资经费内容，应涵盖职业健康检查费、工作场所职业病危害因素检测设备购置费、工作场所职业病危害因素检测费、个人防护用品购置费、职业健康宣传教育费、培训费、职业病防护设施费等内容。 进一步健全针对本项目的职业病防治实施方案，每年定期更新、完善职业卫生台账内容。 建设单位应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果；并按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健〔2014〕111号的要求，在产生有毒物质、噪声、高温等工作场所，设置不同的警示标识和警示说明。针对职业病危害因素，告知劳动者危害后果及其防护措施。在生产或使用高毒物品的作业岗位的醒目位置，设置有毒物品（如苯、硫化氢、氨和焦炉逸散物）职业病危害告知卡，针对职业病危害因素告知劳动者危害后果及防护措施。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1.细化菌渣库、综合仓库二、混合溶剂储存库、抓斗控制室以及原料输送上料方式的描述与分析 - 2.细化出渣过程及渣库防尘设计的分析与评价 - 3.补充建筑设计图纸（菌渣库、抓斗控制室、综合仓库二） |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 耿玉玺 | A01(P)15101448 |  |  |  |  |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 |  |  |  |  |
| 采样时间 | - |  | 陪同人 |  | 邵庆友 |  |