评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 嘉兴金燕化工有限公司 |  |  |  | 联系人 | 朱春月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 浙江省嘉兴市港区外环西路555号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 嘉兴金燕化工有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 嘉兴金燕化工有限公司成立于2008年，公司拥有固定资产1.52亿元，主要从事乙醇胺的生产。化工行业属于职业病危害严重的建设项目，按照规定每三年至少进行一次职业病危害现状评价。本机构受嘉兴金燕化工有限公司的委托进行本项目的职业病危害现状评价。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 环氧乙烷、氨、一甲胺、一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、N-甲基二乙醇胺、异丙醇、噪声、高温、低温 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 评价 单元; 采样岗位/工种; 物质 名称; 样品 数量; 检测结果 （mg/m3）; 合格率. 生产装置单元; 一期装置：一楼环氧乙烷计量罐、一楼氨中转罐、一楼取样口、二楼取样口、三楼取样口 二期装置：氨中转罐、一楼胺区、一楼取样口、一楼ED进料泵、环氧乙烷计量罐、二楼取样口、三楼取样口、二楼胺进料加热器 罐区：环氧乙烷卸车区、环氧乙烷送料区 中控室、外操室; 环氧乙烷、异丙醇、氨、环氧乙烷、一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、一甲胺、N-甲基二乙醇胺、噪声; 198+11; 化学性职业病危害因素浓度均<10%OEL；噪声8h等效声级（67.8-82.2 [dB(A)]）; 100%. 其他单元; 85%三乙醇胺装桶处、99%一乙醇胺装桶处、乙二醇; 一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、乙二醇、噪声; 48+1; 化学性职业病危害因素浓度均<10%OEL; 100%. |
| 评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于“化学原料和化学制品制造业”的“基础化学原料制造”。根据本次检测结果，正常运行情况各岗位人员接触的化学性职业病危害因素浓度均＜10%OEL，操作工接触的噪声8h等效声级最高为82.2dB(A)，包装工接触的噪声8h等效声级为59.3dB(A)。本项目定为“职业病危害严重”的建设项目。综合分析本项目各种职业病危害因素分布、危害性大小和理化特性等因素，本项目职业病危害的关键控制点为储罐和管道的意外泄露或跑、冒、滴、漏情况下操作工所接触到的氨、一甲胺、环氧乙烷、一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、N-甲基二乙醇胺等。生产装置大修、检修情况下维修人员所接触的职业病危害因素。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 持续改进性建议 （1）高温天气作业是工人在35℃以上的自然气象环境下的作业。高温季节操作工应注意合理调整巡检时间，日最高气温达到37℃以上时，室外长时间露天作业应避开气温最高时段，并适当在夏季提供含盐饮料、汤等。 （2）随着职业卫生监管职能的划分，用人单位应按照职业卫生监管部门的要求及时更新、整理职业卫生台帐。职业卫生分管领导要参加职业卫生管理部门组织的人员培训，取得合格证；职业卫生管理制度进一步细化，存档资料完善。 （3）定期职业健康检查 根据本次评价过程中现场调查、职业卫生检测情况，确定本项目工种和体检周期，用人单位应按照表15-1组织相关人员进行职业健康检查。 （4）生产装置大型检维修周期为三年，用人单位应外包给具有资质的单位进行维修。维修外包工作开展前需明确告知待承包企业在工作过程中可能遇到的职业病危害种类、可能造成的危害程度等信息，并确认待承包企业具有职业病危害防护能力，督促承包单位积极进行职业卫生管理工作，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案，尤其接触高温的岗位应在每年高温季节来临前做好高温作业职业健康检查。 告知性建议 （1）按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局第47号令）的要求，产生职业病危害因素的建设项目应委托由依法取得相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案备查，并向劳动者公布。 （2）按照应急预案的要求，定期开展应急演练，不断完善应急预案，提高应对处置能力，确保应急预案、处置方案行之有效。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | —— |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴 昊 | A01(P)12200413 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  | 马 臻 | A01(P)13100320 | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 王 晗 | A01(J)12200317 |
|  | — | — | 阮 征 | A01(J)12200116 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
| 采样时间 | 2018.4.24-26 |  | 陪同人 |  | 龚菊宝 |  |