评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |  |  |  |  | 联系人 |  | 台晶晶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 宁波市镇海区蛟川街道镇海炼化公司安环部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油污水处理场异地改造项目 职业病危害控制效果评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 镇海炼化炼油污水处理场，经过三次扩能改造后的处理能力仍然不能满足成品油质量升级和结构调整等一系列项目建设的需要，并且，随着新的环保法和外排标准的实施，现有污水处理效果及排放情况将无法达到相关标准要求。基于上述原因，镇海炼化在厂区预留地及厂区拆除地内实施炼油污水处理场异地改造项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 硫化氢、氨、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、噪声、高温、工频电场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （现状评价） | 检测项目; 检测点（人）数; 合格率; 不合格点. 化学毒物定点（硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、臭氧）; 10点; 100%; 0. 化学毒物个体（苯、甲苯、二甲苯）; 11人; 100%; 0. 个体噪声; 11人; 100%; 0. 工频电场; 4点; 100%; 0. |
| 评价结论 | 本项目为属于污水处理及其再生利用，为“职业病危害一般项目”。本项目职业病危害关键控制点为污泥浓缩罐、油泥浮渣浓缩罐意外废气泄漏、臭氧制备间全面通风不畅以及维修、清罐情况下的有限空间作业导致的急性职业中毒和窒息，重点防护工种为污泥处理外操工、生化处理外操工、班长、维修工和外包人员等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 持续改进性建议 - 高温天气作业是工人在35℃以上的自然气象环境下的作业。高温季节外操工/班长应注意合理调整巡检时间，日最高气温达到37℃以上时，室外长时间露天作业应避开气温最高时段，并适当在夏季提供含盐饮料、汤等。 - 对储罐、池等容器检修、生物除臭填料更换时，维修人员应严格按照镇海炼化分公司制定的相关检修流程进行操作；如施工方为外包公司，应对外包施工单位的作业资质进行严格审查，监督检查其职业病防护设施、措施及管理制度，以防发生职业危害。另外，在检修中可能涉及X探伤作业，在X探伤作业时，应督促维修工其做好辐射防护工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | - （3）建设单位应每年初制定该年度的职业卫生培训计划，并通过培训应确保每一名劳动者能及时了解职业病防治的相关知识，有利于控制职业病危害。每一次培训结束后，应详细记录培训的内容、参加人员的工种、人数及考核结果，并将上述资料整理后保存。 - 告知性建议 - （1）本项目竣工验收完成后，应按照《职业病危害项目申报办法》（安监总局第48号令）的要求，及时完成网络申报。（申报网站：https://zwfw.gov.cn/ 浙江政务服务网）。 （2）建设单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）的要求，用人单位应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测（无检测条件可委托职业卫生技术服务资质单位进行）。每三年应委托具有职业卫生技术服务资质单位进行至少一次职业病危害因素的定期检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门和劳动者公布。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 |  | 资质证书号 |  |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 刘丹华 |  | A01(J)12200249 |  |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 潘吉 | A01(J)14101147 | 阮征 |  | A01(J)12200116 |  |
|  | 潘吉 | A01(J)14101147 | 阮征 | A01(J)12200116 | 王晗 |  | A01(J)12200317 |  |
| 采样时间 | 2021.5.25-2021.5.27 |  |  | 陪同人 | 台晶晶 |  |  |  |