评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 长安福特汽车有限公司杭州分公司 |  |  |  | 联系人 | 蒋秀琴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市大江东产业集聚区长福杭路135号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 长安福特汽车有限公司杭州汽车生产基地一期年产25万辆乘用车项目 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 轿车市场快速增长，为满足消费者对经济型轿车的需求，重庆长安汽车股份有限公司、福特汽车（中国）公司共同出资在杭州大江东工业聚集区内建立长安福特汽车有限公司杭州汽车生产基地，一期年产25万台汽车整车，最终形成年产50万台乘用车规模。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目各车间主要职业病危害因素为氢氧化钠、氢氧化钾、氟化氢、碳酸钠、铜烟（尘）、一氧化碳、二氧化氮、磷酸、臭氧、硫化氢、溶剂汽油、乙苯、二甲苯、正丁醇、异丁醇、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲基异丁基甲酮、丁酮、邻苯二甲酸二丁酯、甲基叔丁基醚、三甲苯、粉尘、噪声、工频电场、激光辐射、紫外辐射、高温、手传振动等。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 作业人员接触职业病危害因素水平 评价 单元; 工作 场所; 工种; 操作方式 /时间; 职业病 危害因素; 检测结果; 合格率. 冲压车间; 自动冲压线; 装箱工、在线检查、守线; 自动化，半自动化/7.5h；; 噪声; 72.0-89.3dB（A）; 87.5%. 钣金返修区; 操作工; 手工作业/6.0h; 粉尘、二氧化氮; 粉尘 3.1mg/m3 二氧化氮0.06mg/m3; 100%. 模修区; 操作工; 手工作业/4-7h; 粉尘、噪声; 粉尘2.1mg/m3 74.4-83.3dB（A）; 100%. 焊装车间 焊装车间; 抽排烟机打磨; 操作工; 手工作业/8.5h; 粉尘、噪声; CTWA 1.6mg/m3 CSTEL 2.4mg/m3 76.7-85.0dB（A）; 100%. 白车线验放打磨; 操作工; 手工作业/8.5h; 粉尘、噪声、; CTWA 3.3mg/m3 CSTEL 5.7mg/m3 86.7-99.9dB（A）; 毒物、粉尘100%噪声0%. 乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、三甲苯、甲基异丁基甲酮; 均小于检出限. 精益 改善; 电焊工; 手工作业/8.5h; 电焊烟尘; CTWA 3.3mg/m3 CSTEL 5.7mg/m3; 100%. 二氧化氮、臭氧; 0.09mg/m3. 手工 焊区; 电焊工; 手工作业/8.5h; 电焊烟尘、铜烟、噪声; 5.7mg/m3 88.3dB（A）; 毒物100%噪声 88.9%. 二氧化氮、臭氧; 0.09mg/m3. 主拼线; 机器人看护; 半手工作业/8.5h; 电焊烟尘、铜烟、噪声、激光辐射、电焊弧光; 整改后0.6mg/m3 77.9-91dB（A）激光辐射小于限值；电焊弧光小于职业接触限值; 整改后100%. 地板 总成; 机器人看护; 半手工作业/8.5h; 电焊烟尘、铜烟、噪声; 0.4mg/m3 76.6dB（A）; 100%. 撕裂室; 操作工; 手工作业/8.5h; 粉尘、噪声; 6.0mg/m3 95.5dB（A）; 毒物100%噪声0%. 涂装车间; 前处理; 设备看护; 手工作业/0.5h；其他为巡检作业；; 氢氧化钠、氢氧化钾、磷酸、氟化氢、碳酸钠; 氢氧化钠0.095mg/m3 氢氧化钾0.017mg/m3 磷酸<0.1mg/m3 氟化氢<0.2mg/m3 碳酸钠0.38mg/m3; 100%. 电泳 打磨; 电泳工; 定点手工作业/8.0h; 邻苯二甲酸二丁酯、其他粉尘、噪声; 邻苯二甲酸二丁酯<0.2mg/m3 粉尘0.7mg/m3 电泳气吹岗位为99.3-99.7dB（A）; 毒物100%噪声0%. 纯水制备系统; 设备巡检工; 巡检作业; 噪声; 84.0 dB（A）; 100%. 锅炉房; 一氧化碳、高温; CO <0.12mg/m3 WBGT27.1℃. 车身焊缝密封岗位; 密封技工; 定点手工作业/8.0h; 邻苯二甲酸酯、甲苯、二甲苯、三甲苯; 均小于检出限; 100%. 抛光线; 操作工; 定点手工作业/8.0h; 氧化铝粉尘、噪声; 粉尘2.0mg/m3 81.4dB（A）; 100%. 电泳 检查; 操作工; 定点手工作业/8.0h; 噪声; 84.3dB（A）; 100%. 点补间; 操作工; 手工作业/根据工作需求; 乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、三甲苯、甲基异丁基甲酮、丁醇; 丁醇7.9mg/m3 乙酸乙酯0.9mg/m3 甲基异丁基甲酮1.6mg/m3 乙酸丁酯6.0mg/m3 三甲苯2.6mg/m3 其他为小于检出限; 100%. 滑撬/工装清洗; 保洁工; 手工作业/8h; 噪声; 101.7-107.1dB（A）; 0%. 钣金 维修; 电焊工; 手工作业/8h; 粉尘; 1.2mg/m3; 100%. 调漆间/蒸馏室; 调漆工; 半手工作业/8h; 乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、三甲苯、甲基异丁基甲酮、异丁醇、丁醇; 乙酸乙酯177mg/m3，乙酸丁酯115mg/m3，乙苯1.4mg/m3，二甲苯17.3mg/m3，三甲苯17.4mg/m3，甲基异丁基甲酮55.4mg/m3，异丙醇90.3mg/m3，丁醇60.8mg/m3，其他小于检出限; 100%. 漆渣 处理; 保洁工; 自动化作业; 乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、三甲苯、甲基异丁基甲酮; 乙苯0.5mg/m3 乙酸丁酯5.4mg/m3 二甲苯2.3mg/m3 三甲苯9.5mg/m3 甲基异丁基甲酮1.4mg/m3 其他小于检出限; 100%. 面涂一线/二线（自动喷涂线）; 擦净、色漆/清漆机器人看护、色漆/清漆手工修补等岗位; 视频作业/8h；手工作业/8h; 乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、三甲苯、甲基异丁基甲酮、异丁醇、丁醇; 乙酸乙酯6.7mg/m3，乙酸丁酯65.9mg/m3，乙苯0.2 mg/m3，二甲苯8.2mg/m3，三甲苯40.0mg/m3，甲基异丁基甲酮20.6mg/m3，丁醇24.6mg/m3，其他小于检出限。66.1-69.5dB（A）; 100%. 总装车间; 内饰线; 操作工; 手工作业/7.5h; 噪声 底涂-丁酮、异丙醇、炭黑粉尘、乙酸乙酯、电焊弧光; 丁酮51.8mg/m3，异丙醇160mg/m3，乙酸乙酯8.5mg/m3，炭黑粉尘2.9mg/m3，整改前84.7dB（A）; 100%. 检测线; 操作工; 手工作业/7.5h; 二氧化氮、甲基叔丁基醚、溶剂汽油、一氧化碳、其他粉尘; 二氧化氮0.13mg/m3，一氧化碳17.7mg/m3，其他小于检出限; 毒物100%噪声66.7%. 完成线; 操作工; 手工作业/7.5h; 溶剂汽油、粉尘、噪声; 溶剂汽油2.8mg/m3，粉尘1.6mg/m3,，84.5dB（A）; 100%. 底盘线; 操作工; 手工作业/7.5h; 噪声、振动; 0.33m/s2 81.9-85.4dB（A）; 100%. TCF点补; 操作工; 手工作业/2.0h; 乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、三甲苯、甲基异丁基甲酮、异丁醇、丁醇; 三甲苯1.7mg/m3，粉尘1.2mg/m3，丁醇1.0mg/m3，其他小于检出限。; 100%. 机修间; 维修工; 手工作业7.5h; 粉尘、噪声; 粉尘1.2mg/m3 84.0dB（A）; 100%. 焊装车间驻总装车间维修; 电焊工; 手工作业/7.5h; 粉尘、噪声; 25.3mg/m3 82.3dB（A）; 粉尘0%噪声100%. 天窗密封胶条安装(BLOS); 操作工; 手工作业/7.5h; 高温; WBGT 29.6℃; 0%. 淋雨线; 检验工; 半手工作业/7.5h; 噪声; 81.5dB（A）; 100%. 物流RDC; MPL; 半手工作业/7.5h; 噪声; 81.0dB（A）; 100%. 质量部供油站; 质量工; 手工作业/1.0h; 溶剂汽油; 小于检出限; 100%. T1-12激光标刻机; -; 激光辐射; 0.032μW/cm2; 100%. F-4完成线夜光标刻机; -; 0.084μW/cm2; 100%. 发变合装线E&T02夜光刻录机; -; 0.163μW/cm2; 100%. |
| 评价结论 | 目前该项目采取了有效的防毒、防尘、降噪、防暑降温、防辐射等职业病危害防护措施，职业病危害因素浓度（强度）可得到有效的控制，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后，建设单位落实控制效果评价报告中各项措施和建议，职业病防护设施正常运行，职业卫生管理到位的情况下，本项目能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 由于建设单位部分生产环节外包给其他单位，建设单位、外包单位应明确双方对劳务派遣工的职业卫生管理职责，并且建设单位应加强对外包单位的监督、管理，为劳务派遣工提供相应的职业卫生培训、个人防护用品等。 - 现场调查时发现涂装车间人员的个人防护用品存在乱放的现象。针对此现象，企业应加强PPE管理培训，督促人员使用防毒面罩等PPE后将其放入密封袋内，封口后放入个人防护用品柜内。车间安全员、职业卫生管理人员不定期巡查落实情况，督促工人落实佩戴个人防护用品。 - 企业目前制定的职业病防治规划内容较散、不突出，在今后的工作中应根据每年的实际情况，选择重点内容深入开展工作，如细化职业卫生台账内容，细化职业健康监护档案等。按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 - 企业应根据不同车间的防护设施性质提出不同的检查周期、检修要求，并落实到个人，细化《职业病防护设施维护检修制度》，使其具有可操作性，达到维护职业病防护设施的目的。 - 企业还应根据各车间的生产特点，如组织涂装车间进行调漆、喷漆系统、前处理故障、管道破裂等引起急性化学灼伤、化学中毒，以及室外作业夏季高温中暑等情况的应急演练，以提高ERT应急处理能力。 - 总装车间天窗密封胶条安装（BLOS）岗位、发运返修区域等候区操作工等高温作业可采取轮换作业的方式减少作业人员接触高温的时间，加强对作业人员的高温防护。在炎热季节应为接触高温的作业人员配备含盐清凉饮料等。 - 企业制定有《密闭空间进入管理程序》，包括了受限空间作业安全要求、职责要求和密闭空间作业许可证的管理。企业应严格执行有限空间作业审批制度，严格遵守“先通风，再检测，后作业”的原则，未经通风和检测合格的，任何人不得进入有限空间作业。作业时人员做好个人防护。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家评审组同意修改后通过该《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》按专家组意见修改后依程序上报。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
|  | 吴 昊 | A01(P)12200413 | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 刘克澄 | A01(J)12200294 |
|  |  |  | 吴 昊 | A01(P)12200413 |  |  |
| 采样时间 | 2015.7.6-9、8.5、12.4、2016.1.20 |  | 陪同人 |  | 蒋秀琴 |  |