评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州优科豪马轮胎有限公司 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 胡茂亚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州经济技术开发区白杨街道3号大街55号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 杭州优科豪马轮胎有限公司共有A、B、C、D、E五个工场，年产490万条轿车子午线轮胎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 正庚烷、环己烷、炭黑粉尘、其他粉尘、噪声、高温 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （现状评价） | 检测项目; 检测点数; 合格率; 不合格点. 化学毒物（正庚烷、环己烷、苯乙烯、二氧化硫、锰及其无机化合物、溶剂汽油、总尘）; 125; 100%; 0. 噪声（包括个体）; 77; 93.5%; Z3、Z5、Z8、Z9密炼工. 高温WBGT指数; 69; 100%; 0. |
| 评价结论 | 本项目属于“橡胶和塑料制品业”的“橡胶制品业”，接触的职业病危害因素为正庚烷、环己烷、苯乙烯、炭黑粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、二氧化硫、溶剂汽油、锰及其无机化合物、噪声、高温，本项目定性为“职业病危害严重”的建设项目。根据检测的结果，本项目主要职业病危害为正庚烷、环己烷、炭黑粉尘、其他粉尘、噪声、高温。主要职业病危害控制点为混合、成型各岗位的噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | ## 整改性建议 - 夏季来临前用人单位应组织接触高温的劳动者进行职业健康体检，发现职业禁忌证应及时调离高温工作岗位。 - 持续改进性建议 - （1）用人单位应持续贯彻听力保护措施，继续推进高噪声的设备或场所的降噪改造，逐步通过隔音措施降低噪声的职业危害。同时要加强对作业人员的教育培训，落实佩戴护耳器，以降低噪声对劳动者的健康影响。 - （2）用人单位在高温季节应定期检查防暑降温设施，确保正常运行，并适当采取措施，减少工人高温接触时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | - （3）本次现场监测各检测岗位的化学毒物和粉尘浓度总体都较低，但粉计量岗位投料时的还是有一定的粉尘扬出，建议工人在操作中应更注意投料的姿势和幅度，每次操作时必须按规定佩戴防尘口罩，避免粉尘带来的职业病危害。 （4）企业应按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （5）今后职业健康检查，各岗位接触的主要职业病危害因素按附件一实行，并建立劳动者个人职业健康监护档案。 - 告知性建议 （1）虽然目前还无法进行橡胶烟气和橡胶加工尘的相关检测，但是国外将他们列入致癌物或皮肤致敏物，说明其存在较大的健康危害风险，应引起企业的重视。 （2）应委托由依法取得相应资质的的职业卫生技术服务机构每年开展职业病危害因素定期监测与评价。 （3）按照职业卫生管理制度规定对员工进行上岗前和定期的职业卫生宣传教育和培训，不断提高职业卫生管理水平，确保应急救援措施行之有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  |  |  | 检测 |  |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 |  | 资质证书号 |  | 姓名 | 资质证书号 |  |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 柴剑荣 |  | A01(P)12200239 |  | 刘丹华 | A01(J)12200249 |  |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴昊 |  | A01(P)12200413 |  | 阮征 | A01(J)12200116 |  |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 潘吉 |  | A01(J)14101147 |  | 朱海豹 | A01(J)12200319 |  |
| 采样时间 | 2021.3.16-2021.3.18、2021.6.24 |  |  | 陪同人 |  |  | 胡茂亚 |  |  |