评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州优科豪马轮胎有限公司 |  |  |  |  |  | 联系人 | 胡茂亚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州经济技术开发区白杨街道3号大街55号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州优科豪马轮胎有限公司优科豪马及中国技术中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 中国目前是全球最大的轮胎生产国之一。据中国橡胶工业协会统计，中国的轮胎生产是全球增长最快市场，市场规模约为80亿美元，已占世界轮胎市场份额的9%。 但是，目前中国轮胎的子午化率只有不到70%，到2015年，乘用车胎子午化率达100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达90%，子午轮胎逐步取代斜交胎将是我国轮胎行业的发展趋势。 杭州优科豪马轮胎有限公司A、B、C三工场现共年产280万条轿车子午线轮胎，公司在四期项目建成时，一起建成优科豪马中国技术中心，作为整个厂区的技术支撑和研发。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目各车间主要职业病危害因素为化学因素（总尘、电焊烟尘、正己烷、正庚烷、环己烷、苯乙烯、甲苯、二氧化硫、硫化氢、硫酸、二硫化碳、锰及其无机化合物、溶剂汽油、非甲烷总烃、甲醛、氨、二氧化氮、丙酮、四氢呋喃、氯化氢、四氯化碳），物理因素（噪声、高温）、照明、微小气候等内容等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 作业人员接触职业病危害因素水平 评价 单元; 工作 场所; 工种; 操作方式 /时间; 职业病 危害因素; 检测结果; 合格率. 生产生活辅助; 机械工厂 东边侧保全维修 电焊; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物; CSTEL：0.009-0.023mg/m3 CTWA：0.013mg/m3; 100%. 机械工厂 西边侧保全维修 电焊; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物; CSTEL：0.008-0.011mg/m3 CTWA：0.007mg/m3; 100%. A工场模具修理区氩弧焊; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物; CSTEL:<0.003,CTWA:<0.003; 100%. 手工作业/11h; 电焊烟尘; CSTEL:<0.4,CTWA:<0.4; 100%. 三期保全 切割电焊作业; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物（按MnO2计）; CSTEL:0.013,CTWA:<0.003; 100%. 手工作业/11h; 电焊烟尘; CSTEL:0.5-1.0,CTWA:<0.4; 100%. TPM焊接区 交流电弧焊; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物（按MnO2计）; CSTEL:0.066,CTWA:<0.003; 100%. 手工作业/11h; 电焊烟尘; CSTEL:0.6,CTWA:<0.4; 100%. 口型板房 氩弧焊; 电焊; 手工作业/11h; 锰及其无机化 合物（按MnO2计）; CSTEL:0.006,CTWA:<0.003; 100%. 手工作业/11h; 电焊烟尘; CSTEL:0.6,CTWA:<0.4; 100%. A工场; 硫化工程 A-16加硫机; 加硫; 手工作业/11h; 二氧化硫; CSTEL:<0.1-0.1,CTWA:<0.1-0.1; 100%. 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 硫化工程 A-1 UF机; 加硫; 手工作业/11h; 二氧化硫; CSTEL:<0.1-0.1,CTWA:<0.1-0.1; 100%. 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 硫化工程 A-3 加硫机; 加硫; 手工作业/11h; 二氧化硫; CSTEL:<0.1-0.1,CTWA:<0.1-0.1; 100%. 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 硫化工程 A-3 刮毛; 刮毛; 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-0.6,CTWA:<0.4-0.7; 100%. 硫化工程 A-14 刮毛; 刮毛; 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-0.8,CTWA:<0.4-0.7; 100%. 硫化工程 A-1 刮毛; 刮毛; 手工作业/11h; 硫化氢; CSTEL:<1.1; 100%. 硫化工程 A-18 刮毛; 刮毛; 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-0.6,CTWA:0.4-0.8; 100%. Z1密炼机 后道; 密炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:0.11-0.23; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.45-1.35; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.44-1.46; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. Z1密炼机 前道; 密炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:0.12-0.13; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.25-0.36; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.28-0.30; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. Z1密炼机地下二层; 密炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:0.12-0.13; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.25-0.36; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.28-0.30; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. ZR1开炼机加料; 开炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:0.16-0.21; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.48-0.52; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.42-0.50; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. ZR1开炼机 隔离剂投料; 开炼; 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-1.7，CTWA:0.4-0.6; 100%. ZK母炼机; 开炼; 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-1.6，CTWA:1.1-1.4; 100%. ZR1开炼机热滚工位; 开炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:0.16-0.17; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.36-0.40; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.37-0.42; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A A-1胎侧机; 开炼; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:<0.02-0.11; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.41-0.87; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.41-0.76; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A A-1内衬层 压延机; 部材; 手工作业/11h; 正己烷; CSTEL:<0.02-0.15; 100%. 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.55-1.27; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.52-1.08; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A A-2胎面押出机; 押出; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.56-2.22; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.43-1.50; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A A-1带束层; 带束; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:0.67-1.23; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.63-1.10; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A A-1胎圈复合机; 部材; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:<0.03-1.21; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:<0.04-1.14; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. 部材工程A 一本卷机; 部材; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:2.99-9.62 CTWA:6.9-7.3; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:2.67-8.87 CTWA:6.1-6.7; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:0.7-2.5 CTWA:1.7-1.8; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:0.9-3.1 CTWA:2.1-2.3; 100%. 成型工程A A-3喷涂机; 喷涂; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:<0.03-3.35 CTWA:2.7-3.1; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:<0.04-2.41 CTWA:2.0-2.2; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1 CTWA:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2 CTWA:<0.2; 100%. 手工作业/11h; 滑石粉尘（总尘）; CSTEL:0.9-1.5 CTWA:1.6; 100%. 成型工程A A-2成型机; 成型; 手工作业/11h; 环己烷; CSTEL:1.38-11.5 CTWA:10.0-13.2; 100%. 手工作业/11h; 正庚烷; CSTEL:0.97-8.17 CTWA:6.9-9.4; 100%. 手工作业/11h; 甲苯; CSTEL:<0.1; 100%. 手工作业/11h; 苯乙烯; CSTEL:<0.2; 100%. A、B工场 粉计量室一层; 计量; 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-0.8 CTWA:<0.4-1.1; 100%. A、B工场 粉计量室二层; 计量; 手工作业/11h; 其他粉尘; CSTEL:<0.4-0.8 CTWA:<0.4-10.8; 100%. 中国技术中心; 检测技术中心 一楼原料检查室; 实验; 半手工作业/8h; 氨; CSTEL:<0.2-0.5 CTWA:<0.2; 100%. 硫酸; CSTEL:<0.3 CTWA:<0.3; 100%. 二硫化碳; CSTEL:<0.04 CTWA:<0.04; 100%. 四氯化碳; CSTEL:<0.5 CTWA:<0.5; 100%. 非甲烷总烃; CSTEL:14.9-38.2 CTWA:1.4; 100%. 甲醛; CSTEL:0.02-0.08; 100%. 甲苯; CSTEL:<0.1-9.0 CTWA:0.2; 100%. 检测技术中心 一楼轮胎储备室 炭黑称量; 称量; 半手工作业/8h; 炭黑粉尘; CSTEL:0.7-1.0 CTWA:<0.4; 100%. 检测技术中心 一楼分析试验室液相色谱旁 （二楼）; 实验; 半手工作业/8h; 甲醇; CSTEL:<0.3 CTWA:<0.3; 100%. 检测技术中心一楼混合加硫室加硫机旁（作业中); 加硫; 半手工作业/8h; 环己烷; CSTEL:<0.03 CTWA:<0.03; 100%. 检测技术中心一楼混合加硫室配合间; 加硫; 半手工作业/8h; 炭黑粉尘; CSTEL:<0.4-0.8 CTWA:<0.4; 100%. 检测技术中心 二楼原料试验室; 实验; 半手工作业/8h; 二氧化氮; 0.02; 100%. 硫酸; <0.3; 100%. 氯化氢; <1.0; 100%. 正己烷; <0.02; 100%. 丙酮; <0.5; 100%. 四氢呋喃; <0.3-1.3; 100%. 甲苯; <0.1; 100%. |
| 评价结论 | 目前该项目采取了有效的防毒、防尘、降噪、防暑降温、防辐射等职业病危害防护措施，职业病危害因素浓度（强度）可得到有效的控制，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后，建设单位落实控制效果评价报告中各项措施和建议，职业病防护设施正常运行，职业卫生管理到位的情况下，本项目能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 整改措施 - 每年夏季来临前用人单位应组织接触高温的劳动者进行职业健康体检，发现职业禁忌证应及时调离高温工作岗位。 - 持续改进性建议 - 由于出现较为明显的听力下降情况，用人单位应加强听力保护措施，应继续将产生高噪声的设备或场所纳入降噪改造计划中，逐步通过隔音措施降低噪声的职业危害。同时要继续加强对作业人员的教育培训，落实佩戴护耳器，以降低噪声对劳动者的健康影响。 - 用人单位在高温季节应定期检查防暑降温设施，确保正常运行，并适当采取措施，减少工人高温接触时间。 - 从检测结果看，本次现场监测各检测岗位的化学毒物和粉尘浓度总体都较低，但粉计量岗位投料时的还是有一定的粉尘扬出，建议工人在以后的操作中应更注意投料的姿势和幅度，每次操作时必须按规定佩戴防尘口罩，避免粉尘带来的职业病危害。 （3）企业应按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （4）今后职业健康检查，各岗位接触的主要职业病危害因素按附件一实行，并建立劳动者个人职业健康监护档案。 - 告知性建议 （1）虽然目前还无法进行橡胶烟气和橡胶加工尘的相关检测，但是国外将他们列入致癌物或皮肤致敏物，说明其存在较大的健康危害风险，应引起企业的重视。 （2）应委托由依法取得相应资质的的职业卫生技术服务机构开展职业病危害因素定期监测与评价。 （3）按照职业卫生管理制度规定对员工进行上岗前和定期的职业卫生宣传教育和培训，不断提高职业卫生管理水平，确保应急救援措施行之有效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 无需进行专家评审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  |  |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 |  |  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 吴 昊 | A01(P)12200413 |  |  | 吴 昊 | A01(P)12200413 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 |  |  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 |  |  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 刘克澄 | A01(J)12200294 |
|  |  |  |  |  | 路艳艳 | A01(P)12200438 |  |  |
| 采样时间 | 2018.2.28-3.2 |  |  | 陪同人 |  |  | 胡茂亚 |  |