评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 嘉兴金燕化工有限公司 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 朱春月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 浙江省嘉兴市港区外环西路555号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 主要包括一期生产装置、二期生产装置、包装车间、罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、甲基二乙醇胺、一甲胺、氨、乙二醇、环氧乙烷、噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （现状评价） | 检测项目; 检测点数; 合格率; 不合格点. 一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、甲基二乙醇胺、一甲胺、氨、乙二醇、环氧乙烷(包括个体); 18; 100%; 0. 噪声（包括个体）; 14; 100%; 0. |
| 评价结论 | 本项目属于“化学原料和化学制品制造业”的“基础化学原料制造”，根据本次检测结果，正常运行情况各岗位人员接触的化学性职业病危害因素浓度均10%OEL（外操工接触环氧乙烷浓度1%OEL），操作工接触的噪声8h等效声级最高为78.6dB(A)。本项目定为“职业病危害严重”的建设项目。综合分析本项目各种职业病危害因素分布、危害性大小和理化特性等因素，确定本项目需重点防护的主要岗位是操作工、维修工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | 整改性建议 （1）做好应急救援设施，如洗眼喷淋装置的定期检查及维护，确保其正常有效。 （2）随着职业卫生监管职能划转国家卫生健康委，新的规定和要求相继出台，用人单位应按照卫生健康部门的要求及时更新、整理职业卫生管理制度、职业卫生台帐。密切关注卫生健康部门的培训信息，职业卫生分管领导要及时参加职业卫生管理部门组织的人员培训，取得合格证。 （3）定期职业健康检查 - 根据现场调查、职业卫生检测情况，并综合近三年的检测资料，确定本项目工种和体检周期，用人单位应按照评价单位建议组织相关人员进行职业健康检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 生产装置大型检维修周期为三年，用人单位应外包给具有资质的单位进行维修。维修外包工作开展前需明确告知待承包企业在工作过程中可能遇到的职业病危害种类、可能造成的危害程度等信息，并确认待承包企业具有职业病危害防护能力，督促承包单位积极进行职业卫生管理工作，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案，尤其接触高温的岗位应在每年高温季节来临前做好高温作业职业健康检查。 - 告知性建议 （1）按照《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令 第5号）的要求，职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 （2）根据本报告结果，应按照《职业病危害项目申报办法》（安监总局第48号令）的要求，及时完成网络申报。（申报网站： https://zwfw.gov.cn/ 浙江政务服务网）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  |  |  | 检测 |  |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 |  | 资质证书号 |  | 姓名 | 资质证书号 |  |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 柴剑荣 |  | A01(P)12200239 |  | 刘丹华 | A01(J)12200249 |  |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 潘吉 |  | A01(J)14101147 |  | 阮征 | A01(J)12200116 |  |
|  | - | - | 阮征 |  | A01(J)12200116 |  | 朱海豹 | A01(J)12200319 |  |
|  | - | - | 徐承敏 |  | A01(P)12200373 |  | 王晗 | A01(J)12200317 |  |
| 采样时间 | 2021.6.29-7.1 |  |  | 陪同人 |  |  | 朱春月 |  |  |