评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市水务控股集团有限公司 |  |  |  | 联系人 | 蔡跃钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市上城区建国南路168 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州市闲林水厂一期工程 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 根据《杭州市区配水供水一体化规划——一厂三线规划》，规划中的“一厂”工程为总规模为 60 万 m³/d 的闲林水厂， “三线”工程为九溪线、 城北线和江南线原水输水线路，本工程是“一厂三线”规划中的主要内容之一。杭州市水务控股集团有限公司为配合杭州市第二水源千岛湖配水工程，利用好千岛湖水水源，将配水工程与市区供水工程有机衔接，充分利用好现有的供水设施，决定新建杭州市闲林水厂一期工程，从而可以及时发挥千岛湖配水工程的社会和经济效益。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 氯化氢、其他粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、二甲苯、乙酸乙酯、噪声、工频电场、高温等。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | - |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 本项目产生的职业病危害主要是氯化氢、二甲苯、乙酸乙酯、臭氧、二氧化氮、其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、噪声、高温和工频电场。净水工是本项目职业病危害的关键控制岗位，清池作业是本项目的职业病危害的关键控制点。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于自来水的生产和供应业，为“职业病危害一般”的建设项目。经对本项目主要职业病危害因素的预期浓度（强度）分析，本项目在采取了预评价报告所提及的各项防护措施后，各作业岗位的职业病危害因素能符合我国职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1为了保证中控室（值班室）、加药间、各类泵房间、鼓风机房等工作场所有效通风，设计阶段应进一步细化通风设计，明确各功能间新风量或换气次数等通风参数。 2初步设计时，补充综合楼辅助卫生用室的设置情况，如每个楼层的卫生间卫生设施的设置情况、食堂的设置位置及内部的卫生设施情况、设置集中浴室等。在无毒物污染的场所设置独立的休息室。辅助用室卫生设施设置应符合资料性附件表1-11~13的要求。另外初步设计时，对工作场所照度进一步细化设计，达到资料性附件表1-14的要求。 3净水工一年一次清池作业，应纳入有限空间作业管理，建设单位除制订有限空间作业相关管理规定外，应配备必需的便携式多种气体检测仪1台。另外化验室应设置洗眼喷淋装置，人员较集中场所设置应急急救药箱，以备应急时使用。 4项目建成后应根据闲林水厂的特点制订和完善《缺氧窒息应急预案》、《防中暑应急预案》、《次氯酸钠发生泄露应急预案》、《化学灼伤应急预案》。用人单位的相关作业人员应定期接受应急救援方面的教育、培训、演练和考核。应急预案应每年至少进行1次演练，每年进行1次补充、修改和完善，并做好其档案的管理与评审工作。 5项目建成后，应按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》、《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》等法律法规的要求，制订具体的职业卫生管理制度（详见主报告表4.1）和职业卫生台账，并认真执行。职业卫生管理制度应定期修订，建议至少每三年修订一次。 7企业以后应在制度中明确规定职业病防治专项经费，如包括健康监护费、职业病诊疗康复伤残费、作业场所监测费、职业卫生宣传教育费、培训费、管理费等，并列入企业年度资金计划，专款专用。 8建设单位将设备维修作业外包给第三方专业机构进行。建设单位应与承包商签订职业卫生管理协议，对承包商进行年度HSE资质评审或安全资质评审，对其配备的职业病危害应急救援设施进行核查，对承包商职业病防护工作的执行情况（包括作业现场、作业人员职业健康检查）进行监督、检查和考核等程序来监管承包商职业卫生工作。 9应按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》要求，委托设计单位编制职业病危害防护设施设计专篇，并按要求建设单位组织3名职业卫生专家进行自评审。 10对所有接触职业病危害因素的劳动者，应委托有职业健康检查资质的单位进行上岗前、在岗、离岗职业健康检查，职业健康检查项目及周期应按GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》相关规定进行。 11施工期职业病危害防护措施建议 （1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行职业健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测）。 （3）建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告，总结报告应包含项目的施工概况，施工过程中的职业病防治工作(施工过程中的职业病危害因素识别、检测；施工过程中的防护设施设置；个人使用的职业病防护用品配备情况；职业卫生管理；应急救援预案、应急救援设施和职业健康监护情况)的内容；施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 12建设项目建成投产后，在试运行期间（试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日）应委托有职业卫生技术服务资质的单位进行职业病危害控制效果评价。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 一、《预评价报告》对施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、技术材料等描述完整、准确； 二、《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价全面、客观、准确； 三、《预评价报告》对建设项目职业病危害类型判定准确； 四、《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； 五、《预评价报告》对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； 六、《预评价报告》针对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能否满足保护劳动者健康的要求； 七、《预评价报告》结论正确。 八、专家组审查结论： 专家组同意通过该《预评价报告》，依程序上报。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 |  |  |  |  |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 |  |  |  |  |
| 采样时间 |  |  | 陪同人 |  | 蔡跃钢 |  |