评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 浙江星宝行汽车有限公司 |  |  |  | 联系人 | 黄牡丹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市西溪路788-1 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 浙江星宝行有限公司维修建设项目 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 浙江星宝行汽车有限公司位于杭州市西溪路788-1号，总投资3000万元，租用杭州市留下镇东岳村经济合作社的闲置场地为经营场所，建筑面积12325.02m2，共有5层（地下1层，地上4层），主要从事汽车（主要为小车）二类维修业务、保养业务及洗车服务，包括钣金修理、滤芯更换、发动机维护、喷漆等汽车维修服务。预计年洗车5000辆，年修车10000辆，其中全车喷漆200辆，部分喷漆1000辆。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 其他粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪声 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 评价单元; 工种; 工作 场所; 职业病危害 因素; 检测结果; 判定. 生产单元; 油漆工; 维修车间打磨; 噪声、其他粉尘; 噪声76.5dB(A)，其他粉尘<0.4-1.6mg/m3; 合格. 维修车间烤漆房; 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯; 乙酸乙酯<0.5mg/m3,苯<0.2mg/m3,甲苯<0.1mg/m3,乙酸乙酯<0.3-3.1mg/m3,乙苯<0.2mg/m3,二甲苯<0.2-0.7mg/m3; 合格. 维修车间中途房; 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯; 乙酸乙酯<0.5mg/m3,苯<0.2mg/m3,甲苯<0.1mg/m3,乙酸丁酯0.7-2.8mg/m3,乙苯<0.2mg/m3,二甲苯<0.2-0.5mg/m3; 合格. 维修车间调漆室; 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯; 乙酸乙酯<0.5-3.5mg/m3,苯<0.2mg/m3,甲苯<0.1-0.7mg/m3,乙酸丁酯0.7-3.8mg/m3,乙苯<0.2mg/m3,二甲苯<0.2mg/m3; 合格. 维修车间辅料室; 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯; 乙酸乙酯<0.5-12mg/m3,苯<0.2mg/m3,甲苯<0.1mg/m3,乙酸丁酯0.3-11.18mg/m3,乙苯<0.2-0.6mg/m3,二甲苯<0.2-0.6mg/m3; 合格. |
| 评价结论 | 本项目主要的职业病危害因素为其他粉尘、乙苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪声等。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于“汽车修理与维护”；结合工作场所职业病危害因素检测结果符合国家职业接触限值的情况，综合判定本项目为“职业病危害较重”的建设项目。本项目职业病危害关键控制点如表4-1所示包括1）维修车间油漆工打磨接触的粉尘和噪声；2）油漆工在烤漆房内作业所接触的职业病危害因素。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | - （1）建设单位应对供应商的原料进行评估，确认使用无苯有机溶剂。 - （2）本项目烤漆房在夏季温度会比较高，工人夏季应尽量减少入内作业时间，同时建设单位需提供清凉饮料，并在工人感觉不适时立即安排其进入休息间休息。 - （3）经检测调漆室化学毒物浓度较低，但由于平时基本处于关闭状态，室内还是存在异味；建设单位应确保工人每次调漆时都在辅料室的吸风罩下进行，同时减少工人在此停留时间。 同时应做好烤漆房通风系统的维护与保养，确保排风净化系统正常运行。 - （4）建设单位通过培训应确保每一名劳动者能及时了解职业病防治的相关知识，有利于预防职业病的发生。每一次培训结束后，应详细记录培训的内容、参加人员的工种、人数及考核结果，并将上述资料整理后保存。 （5）按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 通过 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 吴昊 | A01(P)12200438 | 潘 吉 | A01（J）14101147 |  |  |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 徐承敏 | A01(P)12200373 |  |  |
| 采样时间 | 2016.12.27、2017.1.5、2017.1.10 |  | 陪同人 |  | 黄牡丹 |  |