评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |  |  |  | 联系人 | 朱富强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 浙江省宁波市镇海区镇海炼化公司安环处 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 扩建项目煤浆管道输送项目 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 为确保镇海炼化扩建项目中POX装置的正常运行，其原料煤的供应将至关重要，而现有煤源在6km以外镇海港区码头的堆场，因此，保证POX装置原料煤的安全运输是直接关系化工园区平稳运行的首要条件之一。 鉴于该项目的实际情况，煤炭运输方式主要有公路运输、管状带式输送机运输以及管道输送。项目地处宁波沿海区域，环保压力巨大，煤炭的公路运输将举步维艰，同时管状带式输送机在地表敷设的方式受市区规划政策的制约，煤炭的管状带式输送机运输也是阻力重重。为此，建设气化煤浆管道的清洁输送项目，以取代公路运输和管状带式输送机运输，直接联通港口码头煤源和煤化工用户，实现上下游一体化是非常必要的。 综上所述，为从根本上解决中石化宁波镇海炼化有限公司煤化工原料煤供应问题，综合技术、经济、环保和管理等方面因素，建设气化煤浆管道输送项目十分必要，且完全符合当前环保至上的绿色工程理念。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | （1）化学因素：一氧化碳、煤尘； （2）物理因素：噪声和工频电场 （3）劳动过程中存在倒班作业、视屏作业和人体功效学因素产生的职业病危害。 （4）生产环境中存在的职业病危害因素为高温（高温天气）。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | — |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 按GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》，本项目所属行业为“煤制合成气生产”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）为“其他未列明制造业”规定，是职业病危害较重的项目，结合本项目对各岗位职业病危害因素预期接触水平的分析，综合分析本项目为职业病危害较重的建设项目。 综上所述，根据拟建项目初步设计，本项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。本项目在今后项目进一步设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，经正常生产后建设项目职业病危害因素预期接触水平分析，本项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，能够满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 在对拟建项目全面分析与预期接触水平等评价的基础上，针对项目初步设计资料中职业卫生防护方面存在的不足，从工程技术、个体防护、应急救援、组织管理等方面，综合提出控制职业病危害的补充措施如下，供建设单位、设计单位在编写“职业病防护设施设计专篇”时参考。 1防尘 可行性研究报告对防尘措施做了原则性描述，在初步设计时应进一步细化通风除尘设施的设计，包括设置的位置、形式、数量及详细的技术参数。 （1）在转载点上部转运处和原煤仓上带式给煤机受料点、卸料点，增设喷雾抑尘剂装置； （2）原原煤带式输送机机头和落煤口溜槽全封闭或设置水喷雾装置进行湿式降尘。 （3）新建带式输送机转载点、栈桥或皮带走廊应设置水力冲洗装置，并根据生产需要进行水力清扫，避免产生二次扬尘。 2防毒 （1）原煤仓和缓冲煤仓宜在设计时应考虑安装轴流风机，排除缓慢释放瓦斯（甲烷和一氧化碳），风量宜综合考虑原煤仓储量及储存煤质情况。 （2）密闭空间作业，如清仓作业、检维修作业进入储存空间应先通风或开启轴流风机排除残余气体。 （3）原煤仓和缓冲煤仓上设置瓦斯（甲烷和一氧化碳）释放孔，减少瓦斯集聚；仓上作业人员配备便携式瓦斯检测仪。 3防噪 1）大型机泵选用产生噪声强度较小的低噪声电机； 2）产噪强度较大的风机处可考虑设置隔声房，采用吸声材料； 3）中控室、外操室宜远离生产装置区，且设置防爆隔声门，避免对操作人员造成影响； 4）产生振动较大的设备，可考虑设计阻尼减震。 4个体防护措施 建议为操作人员配备自吸式半面罩防毒面具，滤毒盒应根据操作人员接触的职业病危害因素配备（可以防一氧化碳），滤盒在保质期内使用，按需发放或定期更换。建议为本项目各子单元配备的个体防护用品见表1。 表1 建议配备的个体防护用品 评价 单元; 工作 场所; 岗位; 需重点防护的 职业病危害因素; 建议配置的个人防护用品; 个人防护用品性能参数. 供煤; 原煤仓; 运控班组（外操工）; 一氧化碳、煤尘; 防毒面具、滤毒盒、防尘口罩; 防毒口罩：建议配备防有机气体、酸性气体的综合防毒滤毒盒，APF=10； 防尘口罩：符合中国KN90标准或NIOSH N95标准口罩. 破碎车间; 运控班组（外操工）; 煤尘、噪声; 防尘口罩; 防尘口罩：符合中国KN90标准或NIOSH N95标准口罩. 转运站; 防噪耳塞. 制浆; 制浆车间缓冲煤仓; 制浆班组（外操工）; 一氧化碳、煤尘; 防毒面具、滤毒盒、防尘口罩; 防毒口罩：建议配备防有机气体、酸性气体的综合防毒滤毒盒，APF=10； 防尘口罩：符合中国KN90标准或NIOSH N90标准口罩. 制浆车间给煤机、棒磨机; 制浆班组（外操工）; 煤尘、噪声; 防尘口罩; 防尘口罩：符合中国KN90标准或NIOSH N90标准口罩. 防噪耳塞; -. 添加剂母液槽泵、添加剂缓冲槽泵; 制浆班组（外操工）; 噪声; 防噪耳塞; -. 煤浆输送; 隔膜泵房; 巡线班组（外操工）; 噪声; 防噪耳塞; -. 公用工程及其他; 水泵房、冷却塔及水池; 制浆班组兼管（外操工）; 噪声; 防毒面具、滤毒盒、防尘口罩、防噪耳塞; -. 注：APF，Assigned Protection Factor，指定防护因子 3建筑卫生学 在初步设计时，应对工作场所照度做出具体的设计要求，按本报告表1-9进行设计，使其能符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求。在危险性作业场所如楼梯间、疏散走道、变电所等工作场所应设置应急照明、安全标志和疏散指示标志。原煤仓，制浆车间等易燃易爆场所除采用防爆灯外，还需使用防爆开关。 4.4应急救援措施 （1）明确原煤仓和缓冲煤仓甲烷及一氧化碳报警仪设置地点及设置数量；根据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T223-2009和《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019一氧化碳报警值报警值30mg/m3。 （2）应按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）的规定设置有毒气体报警设施具体位置。释放源处于露天或敞开式布置的设备区内，检（探）测点与释放源的距离宜符合下列规定：①当检（探）测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时，可燃气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于 15m，有毒气体（探）测点与释放源的距离不宜大于2m。②当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时，可燃气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于1m。 （3）建议在运控班组外操室和制浆班组外操室设置便携式气体报警仪（至少含甲烷和一氧化碳）。 （4）在首端厂区控制室配备急救药箱及急救药品，并定期检查和更新，保证急救箱内药品处于可使用期限内。急救药箱配置参考清单可参考GBZ1-2010附录A表A.4进行。 （5）在首端厂区控制室内配置2套以上的空气呼吸器。 5辅助用室 本项目在初步设计时，生产厂区和办公楼的辅助用室的设计应符合GBZ1-2010的要求，①应按照装置操作人员人数设计男女厕所坑位，在厕所内设置盥洗室或盥洗设备；②宜在车间附近或厂区设置集中浴室，浴室可由更衣间、洗浴间和管理间组成；③存衣间应配置闭锁式衣柜，便服、工作服可同室分开存放，以避免工作服污染便服。存衣柜数量应按劳动者实际人数设计。 6职业卫生管理 （1）（1）工作场所警示标识设置 建设单位可以参考表4-2对本项目各工作场所的警示标识进行设置。 表2 工作岗位主要警示标识及警示说明的设置建议 序号; 职业病危害因素; 作业场所; 警示标识及中文警示说明. 1; 一氧化碳; 原煤仓、制浆车间缓冲煤仓; 当心中毒; 注意通风; 戴防毒面具. 其他化学毒物; 添加剂区; 戴防护镜; 戴防护手套. 2; 煤尘; 原煤仓、破碎车间、转运站、制浆车间缓冲煤仓、给煤机、棒磨机; 注意通风. 3; 噪声; 破碎车间、转运站、制浆车间给煤机、棒磨机、添加剂母液槽泵、添加剂缓冲槽泵、隔膜泵房、水泵房; 噪声有害; 戴护耳器. 7职业健康监护 应按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》的规定定期组织本项目从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查，不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业，对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。 8职业卫生专项投资 进一步细化职业病危害防护设施、个体防护用品、应急救援设施、职业卫生检测、职业健康检查、职业病危害评价、职业卫生宣传教育和培训等费用的投入，并保证专款专用，必要时予以追加。 9施工期职业病危害防护措施建议 （1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行职业健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测）。 （3）建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告，总结报告应包含项目的施工概况，施工过程中的职业病防治工作(施工过程中的职业病危害因素识别、检测；施工过程中的防护设施设置；个人使用的职业病防护用品配备情况；职业卫生管理；应急救援预案、应急救援设施和职业健康监护情况)的内容；施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 10检维修作业建议 （1）在维护、检修存在有毒物质的生产装置之前，必须事先制订维护、检修方案，明确职业中毒危害防护措施，确保维护、检修人员的生命安全和身体健康。 （2）进入密闭空间作业时，遵守《密闭空间作业职业危害防护规范》、《中国石化进入受限空间作业安全管理规定》等相关规定。 （3）进入罐内或大型设备内检修时，进行充分置换，检测残留气体浓度，安全后再进入设备；检修操作过程中应进行强制通风，排除罐内残留的有害气体，防止职业病危害事故发生。 |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组同意修改后通过该评价报告。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | — | — | — | — |
|  | 吴 昊 | A01(P)12200413 |  | — | — | — |
|  | 马 臻 | A01(P)13100320 |  |  |  |  |
| 采样时间 | — |  | 陪同人 |  | - |  |