评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 |  |  |  | 联系人 | 程民生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 嘉兴市平湖乍浦镇 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司一期2×330MW机组（包括污泥干化处置项目） |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 嘉兴发电厂由一、二、三期组成，其中一期2台330MW业主为浙江浙能嘉兴发电有限公司（简称浙能嘉电）由浙江浙能电力股份有限公司（简称浙能电力）占70%股权，晋能电力集团有限公司占30%股权。二、三期（4640MW）业主为浙江浙能嘉华发电有限公司。目前全厂装机容量为5300MW，是浙江省内最大的发电厂。 火力发电行业属于职业病危害严重的建设项目，按照规定每三年至少进行一次职业病危害现状评价。本机构受浙江浙能嘉兴发电有限公司的委托进行本项目的职业病危害现状评价。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 矽尘、其他粉尘、煤尘、电焊烟尘、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氨、联胺、氯、氯化氢、氢氧化钠、一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 评价 单元; 采样岗位/工种; 物质 名称; 样品 数量; CSTE （mg/m3）; 合格率. 供水及化学水处理系统; 1、2# 机组炉内加药间、1、2#机组化学水处理车间（2号阳床）、化学水处理车间盐酸储罐处（高位酸槽）、除盐水站酸碱喷射间、废水池生物水处理、生活污水罗茨风机; 氨、联胺、氯化氢、氯气、氢氧化钠、; 24; 联胺、氯化氢、硫化氢小于检出限，氨1.3-3.3，氢氧化钠0.025-0.048; 100%. 污泥干化; 污泥干化泥池平台（入口）、污泥干化尾气净化装置区、污泥干化控制室、污泥干化房、污泥干化房（皮带头）、污泥干化房（皮带尾）、干污泥粉库; 氨、硫化氢、二硫化碳、其他粉尘; 36; 硫化氢、二硫化碳小于检出限，氨<0.2-0.9，其他粉尘0.8-3.5; 100%. 燃烧制粉 系统/热力 系统; 1#炉磨煤机C(0米)、2#炉磨煤机C(0米)、1#炉6.3米磨煤机C 热风挡板、2#炉6.3米磨煤机C热风挡板、集中控制室、1#炉32.5米吹灰器平台A侧、2#炉32.5米吹灰器平台A侧、1#炉56.4米汽包小室、2#炉56.4米汽包小室、1#炉12.6米给煤机C、2#炉12.6米给煤机C、1#炉增压风机旁、1# 炉18.2米、1# 炉20.5米、1/2#炉脱硝反应器A1层13吹灰器、1#炉电除尘器A靠三电场管路（0米）、1/2#炉空预器B（12.6米）、1#炉56.4米炉顶主蒸汽管后、金工车间锻、铆、焊车间堆焊; 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、总尘、呼尘; 242; 二氧化硫<0.1-0.8，二氧化氮<0.02-0.08，一氧化碳<0.12-0.35; 毒物100%，粉尘99.3%. 除灰渣系统/脱硫系统; 灰库二层搅拌层、一期硫灰巡检、1#炉脱硫塔再循环泵; 呼尘、总尘、噪声、高温; 9; 粉尘<0.3-2.0，噪声78.3 dB(A)，29.8℃; 100%. 输煤系统; 2#皮带尾、滚轴筛A、碎煤机A、9#皮带尾、码头作业区、1#皮带头、2#皮带头、3#皮带尾、3#皮带头、4#皮带头、4#皮带尾、5#A皮带头、5#A皮带尾、5#B皮带尾、5#B皮带头、6#皮带头、6#皮带尾、7#皮带尾、7#皮带头、碎煤机B、滚轴筛B、8#皮带尾、8#皮带头、9#皮带头、9#皮带中、2#斗轮机司机、卸煤巡检、燃辅班检修、燃电班检修、燃机二班检修、燃机三班检修、燃机一班检修、炉辅一班检修、炉辅二班检修、炉控班检修、炉本一班检修、炉本二班检修、炉控二班检修、1#炉巡检、2#炉巡检、电焊班检修、1#炉观火孔（20.5米）、1#炉本体BC层燃烧器4#角（20.5米）、1#炉本体DE层燃烧器4#角（23.5米）、1#炉汽包小室（56.4米）、1、2#炉内高温架间（0米）; 呼尘、总尘、噪声、高温; 粉尘113，噪声10，高温5个; <0.3-1.0 噪声73.5-88.9 dB(A)，30.6℃; 粉尘99.1%，噪声90%. 热力系统; 管阀班检修、水泵班检修、机本班检修、起重班检修、调速班检修、机控班检修、机本二班检修、1#机组汽机给水泵A房（12.6米）、1#机组汽机房汽轮机头（12.6米）、1#机组汽机高温加热器（12.6米）、1#汽机前置泵B（0米）、1#汽机五号低加（6.3米）、1#机除氧器加热层（25.6米）; 噪声、高温; 噪声7，高温6; 78.4-83.2 dB(A) 30.0℃; 100%. 电气系统; 2#机组主变、56号启备变220kV流变C相、56号启备变220kV流变B相、56号启备变220kV开关母线侧接地闸刀、嘉塘2434线开关B相、34号启备变220kV开关、220kV副母压变B、兴塘2433线开关B相、华嘉2U16线开关B相、220kV母联开关B相、220kV正母避雷器B、嘉山2432线开关B相、嘉瓦2431线开关B相、嘉瓦2431线正母闸刀、2#主变220kV开关B相、01B启备变220kV开关B相、01B启备变220kV副母闸刀、2#主变220kV副母闸刀、220kV母联开关副母侧接地闸刀、56号启备变副母闸刀、2#架线下道路、220kV升压站进线; 工频电场; 22; 1.24-7.90kV/m; 59.1%. |
| 评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于“电力、热力生产和供应业”的“火力发电（燃煤发电）”，主要的职业病危害因素为矽尘、煤尘、氨、噪声、工频电场、高温，本项目定为“职业病危害严重”的建设项目。本项目职业病危害关键控制点为：1）空预器、电除尘器A靠三电场管路等工作场所的粉尘；2）电气系统作业场所的工频电场；3）维修人员作业时所接触的职业病危害因素。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 整改性建议 （1）在灰粉尘治理方面，用人单位应逐步推进治理工作，特别是近几年重复出现的超标点（如空预器、电除尘、灰库等），利用检修机会进行相关设备的维保和改型升级，及时清理作业现场，减少二次扬尘。煤粉尘治理方面，应加强输煤皮带及各转载点、碎煤机密闭性，提高加湿系统的有效性并加强生产设备及防护设施的维修维护。 （2）检维修作业是本项目职业病危害相对较严重的岗位，用人单位应加强监督检查，督促检修人员严格按照操作规程作业，落实佩戴个人防护，做好个人职业健康检查工作。 （3）清扫积尘是粉尘治理中重要的环节，但在清扫过程中不可避免出现二次扬尘问题。因此，保洁工长时间作业时接触的粉尘（噪声）浓度（强度）较高，用人单位应关注保洁工的职业健康问题，督促承包单位加强职业卫生管理工作，为保洁工配备个人防护用品，进行职业健康检查，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案。 （4）如需在工频电场超标场所长时间作业，应采取必要的屏蔽防护措施。并在场所醒目位置设立警示标识，指示快速通过，减少停留时间。 持续改进性建议 （1）用人单位应按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （2）加强职业健康教育及管理，确保巡检工、维修工在巡检和检维修过程中始终落实佩戴耳塞和防尘口罩。有研究表明，在噪声环境中长时间作业，如果有15min未佩戴耳塞，其防护效果就下降了50%，因此，用人单位应做好宣传教育，强调在噪声作业场所应持续佩戴耳塞，确保其防护效果的有效性。 （3）本项目的外包工程较多，外包工作开展前需明确告知待承包企业在工作过程中可能遇到的职业病危害种类、可能造成的危害程度等信息，并确认待承包企业具有职业病危害防护能力，督促承包单位积极进行职业卫生管理工作，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | —— |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴 昊 | A01(P)12200413 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  | 耿玉玺 | A01(P)15101448 | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 王 晗 | A01(J)12200317 |
|  | — | — | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
| 采样时间 | 2016.6.21-24、10.17-21 |  | 陪同人 |  | 程民生 |  |