评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市水务控股集团有限公司 |  |  |  | 联系人 | 潘江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 浙江省杭州市建国南路168号供水大厦 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 铁路北站单元金鱼家电区块FG27-U11-01地块供水加压泵站项目 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 作为市政配套设施的供水行业，为解决铁路北站单元、杭钢单元的供水压力问题，提高桃源单元的供水效率，为杭钢集团生产区的开发建设提供用水保障，保障用户的水量和水压要求，根据铁路北站单元的控制性规划报告，在北秀街与吴家角港的交叉口处新建区域性供水加压泵站，以满足供水要求。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 氯气、电焊烟尘、锰及其无机化合物、噪声、工频电场 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | - |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 按GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》进行分类，本项目所属行业为“自来水生产和供应”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定该行业是职业病危害一般的项目。另外，本项目在检维修过程可能导致缺氧和窒息，经对项目进行工程、职业病危害以及职业病防护设施等情况分析，项目组综合分析结果认为本项目为职业病危害一般的建设项目 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 在对拟建项目全面分析与预期接触水平等评价的基础上，针对项目初步设计资料中职业卫生防护方面存在的不足，从建筑卫生学、辅助用房、个体防护、应急救援、职业卫生专项投资、组织管理等方面，综合提出控制职业病危害的补充措施如下，供建设单位、设计单位在编写“职业病防护设施设计”时参考。 防毒 - 采用次氯酸钠消毒，应将药剂储存在阴暗干燥处和通风良好的清洁室内；由于次氯酸钠具腐蚀性，存在与皮肤接触后导致灼伤的危险，为防止次氯酸钠的溢漏，进药口及加药泵密封圈等应采用防腐蚀材料；设置的围堰有效容量不应小于一个最大罐体的容量； - 建立次氯酸钠泄漏的应急措施；应有应急装备物资保障、技术保障、安全防护保障和通信信息保障等；各种应急预案应每年进行1 次补充、修改和完善，并做好其档案的管理与评审工作；污水处理厂的员工应定期接受应急救援方面的教育、培训、演练和考核。 检修作业职业病危害防护 对于需要进入清水池等密闭空间进行检维修作业，应建立密闭空间作业控制计划、准入程序和安全作业规程。对氧气含量进行检测并合格后，作业人员才能进入作业；在作业期间至少有2名监护人员在密闭空间外持续进行现场监护。 建筑卫生学 加氯间墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面应采用耐腐蚀、不吸收、不吸附毒物的材料。 个人防护 次氯酸钠槽车装卸时，装卸工应做好个人防护。 职业卫生专项投资 在项目初步设计中，未列出职业健康体检、作业现场职业病危害因素定期检测等费用，企业应补充内容。 职业卫生管理 （1）本项目为职业病危害一般的建设项目，建设单位应当委托有关单位编制职业病防护设施设计专篇；编制完成后，应当组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。 （2）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局第90号令，建设项目试运行期间（试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外），建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并进行职业病危害控制效果评价。 （3）建设单位以后在制度中明确规定职业病防治专项经费，如包括健康监护费、职业病诊疗康复伤残费、尘毒监测仪器设备购置费、监测费、职业卫生宣传教育费、培训费、管理费等，并列入企业年度资金计划，专款专用，其经费支出在生产成本中据实列支。 （4）项目正常运行后，应委托有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素定期检测； （5）按照GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，对所有接触职业病危害因素的工人进行上岗前、在岗中职业健康体检工作，如发现职业病禁忌证者、发生职业损害的劳动者应及时调离岗位。 施工期职业病危害防护措施建议 （1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行职业健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测），如土建期挖沟深度大于1.2m时，应按测氧、测爆和测硫化氢的顺序进行检测，测定合格后方可作业。 （3）建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告，总结报告应包含项目的施工概况，施工过程中的职业病防治工作(施工过程中的职业病危害因素识别、检测；施工过程中的防护设施设置；个人使用的职业病防护用品配备情况；职业卫生管理；应急救援预案、应急救援设施和职业健康监护情况)的内容；施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组同意通过该《预评价报告》，《预评价报告》依程序上报。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 吴 昊 | A01(P)12200413 | - | - | - | - |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | - | - | - | - |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 |  |  |  |  |
| 采样时间 | - |  | 陪同人 |  | 潘江 |  |