评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 上海石油天然气有限公司石油储运分公司 |  |  |  | 联系人 | 金伟东 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 舟山市岱山县高亭镇南峰村南峰路487号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 上海石油天然气有限公司石油储运分公司南峰原油码头及库区项目 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 上海石油天然气有限公司石油储运分公司为了执行国家及地方的相关法律法规的规定，同时也为了全面掌握用人单位劳动者的职业病危害暴露情况、接触水平和职业病危害防护措施及其效果，委托浙江省医学科学院对上海石油天然气有限公司石油储运分公司南峰原油码头及库区项目进行职业病危害现状评价。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 主要职业病危害因素为溶剂汽油、噪声、高温等 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 表1化学性有害因素定点采样检测结果及评价 车间/岗位; 岗位/工种; 物质名称; CSTEL （mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）; 接触时间 （h）. 码头; 操作工; 溶剂汽油; <0.2; 450Δ; <0.2; 300; 0.5. 码头操作室; <0.2; 0.5. 输油泵房; <0.2; 0.5. 油品化验室; 操作工; 溶剂汽油; 0.29-0.62; 450Δ; <0.2; 300; 2.0. 原油储罐罐顶; 操作工; 溶剂汽油; <0.2; 450Δ; <0.2; 300; 0.5. 原油储罐罐区; <0.2; 0.5. 原油计量取样口; <0.2; 0.5. 仪控室; <0.2; 6.0. 注：CSTE为短时间接触浓度；PC-STEL为短时间接触容许浓度；*超限浓度标准值=PC-TWA×最大超限倍数，对应实际测得浓度CSTE为超限浓度（CEL），用于评价超限倍数；**最高容许浓度（MAC），对应实际测得浓度为最高接触浓度（CME）。 表2 工作场所噪声测量结果 车间/工段; 岗位/工种; LAeq,T [dB(A)]; LEX,8h [dB(A)]; 接触限值 [dB(Ａ)]. 计量区进站减压阀; 操作工; 76.3; 57.3; 85. 消防泵房3#消防泵; 操作工; 94.3; 75.3*; 85. 表3 工频电场测量结果及评价 检测地点; 设备; 检测结果 (V/m); 接触限值 (kV/m). 仪控室; U.P.COMPUTER 1#控制屏; 5.74; 5. 配电室; 4#柜JKL2A电脑无功率自动控制器; 3.18; 5. 油泵房配电室; 1Y#400V隔离开关; 0.99; 5. 污水区配电室; 1J#400V隔离开关; 0.78; 5. 注：LAeq,T为测量时段内等效声级；LEX,8h为抽样对象8小时等效声级。 |
| 评价 结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于“交通运输和仓储业”，其中管道运输属于职业病危害“一般”项目，而装卸搬运、仓储业属于职业病危害“较重”项目，主要的职业病危害因素为溶剂汽油、噪声、高温，本项目定性为“职业病危害较重”的建设项目。主要职业病危害控制点为码头收发油作业、检修维修作业（如管道防腐漆喷刷、局限空间等）。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 持续改进性建议 - 操作工在炎热夏季巡检属高温天气作业，容易造成中暑。如果操作工在每年普通体检中发现有高血压、高血糖、肾病的情况，建议在每年高温季节来临时进行高温的职业健康检查。 - 对于在职业健康检查中给予复查结论的，应及时组织工人复查。 - 企业给油品化验室和码头操作人员配备了防毒口罩，由近4年检结果可知，储罐区化学毒物浓度较低，正常生产时工人在罐区巡检可不佩戴防毒口罩；但若码头进行卸油作业，收球作业时工作场所有一定浓度的原油挥发，企业应督促工人自觉佩戴防毒口罩。 （4）用人单位给各岗位工人配备了比较完善的个人防护用品，包括防护手套、防毒口罩，耳塞等，现场调查可知基本满足现场操作需求；企业在此基础上，应保持和加强个人防护用品的管理，并定期检查和更换，确保工人能更加正确有效的使用。 - （5）用人单位应加强生产区域卫生管理，确保整洁；同时应加强防毒设施的运行管理，确保这些防护设施能在工人工作时正常运转。 （6）用人单位配备的应急救援设备如自给式空气呼吸器应确保常年完好；个人职业病防护用品和职业卫生防护工程设施、设备应有专人管理，并定期检查、维护与保养，确保长期正常运行与使用。 （7）定期按照拟定的应急救援预案组织演练。 （8）用人单位应进一步按照《职业病防治法》等有关法律、法规的要求，不断完善本企业职业病防治管理工作，将职业病防治的要求纳入现场检查内容，加强作业现场职业卫生检查与管理，将职业卫生管理的过程资料及时归档，进一步建立健全职业卫生管理台帐内容。 （9）企业委托第三方进行检维修，尤其是涉及储罐等局限空间作业时，应严格按照企业制定的《限制空间作业安全管理制度》进行操作，确保作业人员安全。 - 告知性建议 - 应每年继续委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害因素的监测与评价。 （2）按照职业卫生管理制度规定对员工进行上岗前和定期的职业卫生宣传教育和培训，不断提高职业卫生管理水平，确保应急救援措施行之有效。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 不需要评审 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴 昊 | A01(P)12200413 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 潘吉 | A01（J）14101147 |
|  |  |  | 潘吉 | A01（J）14101147 | 张海娟 | A01（J）15101451 |
| 采样时间 | 2017.9.13-15 |  | 陪同人 |  | 金伟东 |  |