评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 张明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 嘉兴市平湖乍浦镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 浙江浙能嘉华发电有限公司三期2×1000MW机组职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 嘉兴发电厂由一、二、三期组成，其中一期2台330MW业主为浙江浙能嘉兴发电有限公司（简称浙能嘉电）由浙江浙能电力股份有限公司（简称浙能电力）占70%股权，晋能电力集团有限公司占30%股权。二、三期（4640MW）业主为浙江浙能嘉华发电有限公司。目前全厂装机容量为5300MW，是浙江省内最大的发电厂。三期工程2台1000MW超超临界机组于2009年8月开工建设，至2011年6月和10月建成投产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 矽尘、煤尘、氨、噪声、高温、工频电场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （现状评价） | 检测项目; 检测点数; 合格率; 不合格点. 化学毒物（二氧化氮、氨、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氯化氢、氯气、氢氧化钠）; 42; 97.9%; 加药间氨计量器. 定点粉尘; 70; 92.8%; 7号炉28米煤粉燃烧器、8号炉20.5米空气预热器、7号炉40.8米炉本体吹灰器. 个体粉尘; 23; 91.3%; 机务二班、电自三班. 个体噪声; 21; 100%; 0. 高温; 4; 50%; 7#、8#机电巡检. 工频电场; 27; 100%; 0. |
| 评价结论 | 本项目属于“电力、热力生产和供应业”的“火力发电（燃煤发电）”，主要的职业病危害因素为矽尘、煤尘、氨、噪声、工频电场、高温，本项目定性为“职业病危害严重”的建设项目。加药间、7号炉28米煤粉燃烧器、8号炉20.5米空气预热器、7号炉40.8米炉本体吹灰器及检维修作业是本项目的职业病危害关键控制点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | （1）加药间氨计量器出现氨气泄漏现象，用人单位应加强设备维护，发现管阀“跑冒滴漏”及时处理，保持设备运行的密闭性。 （2）在灰粉尘治理方面，用人单位应逐步推进治理工作，特别是近几年重复出现的超标点，利用检修机会进行相关设备的维保和改型升级。 （3）检维修作业是本项目职业病危害相对较严重的岗位，用人单位应加强检维修工的职业病危害控制，做好个人防护和健康监护工作。 （4）清扫积尘是粉尘治理中重要的环节，但在清扫过程中不可避免出现二次扬尘问题。因此，保洁工现场长时间作业时接触的粉尘（噪声）浓度（强度）较高，用人单位应关注保洁工的职业健康问题，督促承包单位加强职业卫生管理工作，为保洁工的配备个人防护用品，进行职业健康检查，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案。 （5）用人单位应按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （6）持续加强职业健康教育及管理，确保工人在巡检和检维修过程中应佩戴耳塞和防尘口罩，做好个人防护工作。有研究表明，在噪声环境中长时间作业，如果有15min未佩戴耳塞，其防护效果就下降了50%，因此，用人单位应做好宣传教育，强调在噪声作业场所应持续佩戴耳塞，确保其防护效果的有效性。 （7）本项目的外包工程较多，外包工作开展前需明确告知待承包企业在工作过程中可能遇到的职业病危害种类、可能造成的危害程度等信息，并确认待承包企业具有职业病危害防护能力，督促承包单位积极进行职业卫生管理工作，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  |  | 检测 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 |  | 资质证书号 | 姓名 |  | 资质证书号 |  |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 柴剑荣 |  | A01(P)12200239 | 刘丹华 |  | A01(J)12200249 |  |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴昊 |  | A01(P)12200413 | 阮征 |  | A01(J)12200116 |  |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 潘吉 |  | A01(J)14101147 | 朱海豹 |  | A01(J)12200319 |  |
| 采样时间 | 2019.8.1、2019.10.15-18 |  |  | 陪同人 |  | 张明 |  |  |  |