评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 中石化销售有限公司浙江分公司 |  |  |  | 联系人 | 黄绍斌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市河坊街58号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司甬绍金衢成品油管道及配套油库项目 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 浙江甬绍金衢成品油管道工程是浙江省内第三条、也是线路最长、管径最大的成品油输送管道。目前在营管道总长376公里，始于镇海炼化算山储运油库，横跨宁波、金华、衢州，目前该管道二期工程已延伸至江西地区。是国家“东油西运”能源战略规划的组成部分，也是我省能源“东油西进”主干线项目。能有效满足绍兴、金华、衢州等地区对成品油的需求，为该三市提供更为稳定的成品油供应保障，适应区域发展对能源的要求。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 溶剂汽油、苯、甲苯、甲基叔丁基醚（MTBE）和噪声 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 溶剂汽油、苯、甲苯、甲基叔丁基醚（MTBE）和噪声等职业病危害因素浓度（强度）均符合职业接触限值的要求。现场检测结果只有绍兴油库发油亭溶剂汽油水平超过1/2STEL，算山首站外操工（苯）、金华油库发油工（苯、甲苯、溶剂汽油）和龙游油库发油工（溶剂汽油）接触水平（最高值）超过1/10OELs，而小于1/2 OELs，其他工种/有害因素接触水平均小于1/10OELs。 现场检测外操工和发油工8小时等效声级分别在63.3~84.3和73.3~80.9 dB(A)之间。工作场所噪声最高值可达92.4 dB(Ａ)。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 本项目属于“其他仓储业”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，属于“职业病危害较重”的建设项目。故本项目属于“职业病危害较重”的建设项目。职业病危害关键控制点为发油区，站场装置、管道的油品泄漏所引起的意外事故及泄漏或火灾引发中毒事故的发生。 目前该项目采取了有效的防毒、降噪、防暑降温等职业病危害防护措施，职业病危害因素浓度（强度）可得到有效的控制，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。根据正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析，将来正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下，能符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 持续改进性建议 3.1.1算山首站和金华油库站控室应采用功率更大的灯具或增加局部照明，使上述场所照度符合国家标准要求； 3.1.2巡线工应在高温季节来临之前进行高温的职业健康检查； 3.1.3加强各油库、场站及管道公司油罐区、发油区和输油管道的完整性管理，防止泄漏事件的发生； 3.1.4清罐作业时、应急状态下应严格按照操作规程和应急预案程序执行，避免职业危害事件的发生。 3.1.5下装式发油较上装式发油更环保、更安全，是今后发展趋势，金华油库应尽早做好工艺改革的规划。 3.1.6加强对作业人员职业卫生知识培训，并做好相应的记录和归档工作； 3.2 预防性告知 3.2.1在今后污水清池时，注意防范氢氧化钠投加所可能导致作业人员皮肤和眼部的灼伤。 3.2.2本项目竣工验收后，应向所在地安监局进行职业病危害因素申报工作。 3.2.3按照职业卫生管理制度规定做好工作场所职业病危害因素的定期检测与评价。按照GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，委托有资质的单位对包括劳务派遣人员在内的所有接触职业病危害因素的工人进行上岗前、岗中、离岗的健康体检工作，保护工人健康。如发现职业病禁忌证者、发生职业损害的劳动者应及时调离岗位。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 对报告的建议： 1.针对发油工、油库巡检工、灌桶发油工以及管道巡检工，完善工作写实描述，包括工作线路及工作内容。 2.完善柴油、混合油及氢氧化钠等原辅料分析。 专家组同意通过《报告》评审。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 钱亚玲 | A01(P)12200202 | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 吴 昊 | A01(P)12200413 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 刘丹华 | A01(J)12200249 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
|  | 马 臻 | A01(P)13100320 | 阮 征 | A01(J)12200116 | 潘 吉 | A01(J)14101147 |
|  |  |  | 朱海豹 | A01(J)12200319 |  |  |
|  |  |  | 潘 吉 | A01(J)14101147 |  |  |
|  |  |  | 赵 莹 | A01(P)13100315 |  |  |
| 采样时间 | 2014.9.3~5 |  | 陪同人 |  | 黄绍斌、陈跃峰、黄鑫 |  |