评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 上海石油天然气有限公司石油储运分公司 |  |  |  |  | 联系人 | 王林权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 舟山市岱山县高亭镇南峰村 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 上海石油天然气有限公司石油储运分公司南峰原油码头及库区项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 上海石油天然气有限公司石油储运分公司由海底输油管线岛上延伸段、油库、码头三部分组成。海底输油管线在岱山岛后沙洋蜻蜓山东南侧登陆，在大沙角设海陆交接点，岛上延伸段管线采用进口X52无缝钢管，线路实长4040m；油库区主要由油罐区、污水处理区、原油进站区、原油泵房、消防泵房及消防水池等组成，储油能力为5万m3，包括2座2万m3和1座1万m3外浮顶罐，库区总占地面积41810m2；码头区由原油码头（2万吨级）1座、工作码头（2千吨级）1座组成。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 溶剂汽油、噪声、高温 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 | 评价单元; 车间/岗位 （工种）; 物质名称; CPE (mg/m3); PE (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); 接触 时间; 评价. 库区单元; 原油储油罐; 溶剂汽油; <2.2; 1500; 300; 见注*; 合格. 输油泵房; 溶剂汽油; <2.2; 1500; 300; 见注*; 合格. 仪控室值班; 溶剂汽油; <2.2; 900; 300; 8h; 合格. 原油计量取样口; 溶剂汽油; <2.2-6.4; 1500; 300; 见注*; 合格. 油品化验室; 溶剂汽油; <2.2; 900; 300; 见注*; 合格. 码头单元; 码头综合用房; 溶剂汽油; <2.2; 1500; 300; 见注*; 合格. 码头平台; 溶剂汽油; <2.2; 1500; 300; 见注*; 合格. 车间/工段; 岗位/工种; LAeq,T [dB(A)]; LEX,8h [dB(A)]; 接触限值 [dB(Ａ)]; 评价. 柴油机房; 巡检工; 94.3; 77.6; 85; 合格. 计量区进站减压阀; 巡检工; 76.5; 58.6; 85; 合格. |
| 评价结论 | 本项目主要职业病危害为溶剂汽油、噪声、高温。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于“交通运输和仓储业”，为“职业病危害较重”的建设项目。职业病危害关键控制点为码头收发油作业、检修维修作业（如管道防腐漆喷刷、清罐有限空间作业等）。 |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 持续改进性建议 （1）用人单位给各岗位工人配备了比较完善的个人防护用品，包括防护手套、防毒口罩，耳塞等，现场调查可知基本满足现场操作需求；企业在此基础上，应保持和加强个人防护用品的管理，并定期检查和更换，确保工人能更加正确有效的使用。 - （2）用人单位应加强生产区域卫生管理，确保整洁；同时应加强防毒设施的运行管理，确保这些防护设施能在工人工作时正常运转。 （3）用人单位配备的应急救援设备如正压式空气呼吸器应确保常年完好，并定期按照拟定的应急救援预案组织演练。 （4）用人单位应进一步按照《职业病防治法》等有关法律、法规的要求，不断完善本企业职业病防治管理工作，将职业病防治的要求纳入现场检查内容，加强作业现场职业卫生检查与管理，将职业卫生管理的过程资料及时归档，进一步建立健全职业卫生管理台帐内容。 （5）企业委托第三方进行检维修，尤其是涉及储罐等局限空间作业时，应严格按照企业制定的《限制空间作业安全管理办法》进行操作，确保作业人员安全。 - 15.2 告知性建议 - 应每年继续委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害因素的监测与评价。 - 按照职业卫生管理制度规定对员工进行上岗前和定期的职业卫生宣传教育和培训，不断提高职业卫生管理水平，确保应急救援措施行之有效。 - 项目完成后，企业应及时登录https://www.zybwhsb.com/，职业病危害项目申报系统进行申报。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 无评审会 |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 |  | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 柴剑荣 |  | A01(P)12200239 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴昊 |  | A01(P)12200413 | 阮征 | A01(J)12200116 |
|  |  |  | 潘吉 |  | A01(J)14101147 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
| 采样时间 | 2020.9.9-9.10 |  |  | 陪同人 |  | 王林权 |  |