评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市城西水处理分公司 |  |  |  | 联系人 | 沈梦婷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市西湖区三墩振华西路竹牌头巷1号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州市排水有限公司城西水处理分公司一期工程职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 杭州市城西水处理分公司是杭州市城西地区的基础设施配套建设项目和西溪国家湿地公园配套设施之一，依据杭州市污水工程专业规划，建设杭州市城西污水处理有其重要意义。为了减少污染物向地面水系的排放量，减轻污染，改善杭州市城西地区周围的水环境，利用污水处理厂出水补充河道，恢复水体的景观利用功能，可以达到污水资源化的目的，成立了杭州市城西水处理分公司。该公司总规模为10万吨/天，分期分阶段实施，其中一期工程水处理规模为5万吨/天，二期工程为5万吨/天。本项目为城西水处理分公司一期工程职业病危害现状评价。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目产生的职业病危害主要是硫化氢、氨、氯化氢、三甲胺、甲醛、臭氧、氯、紫外辐射、噪声、工频电场等。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 评价单元; 工作 场所; 工种; 职业病危害因素; 检测结果; 判断. 污水处理单元; 预处理、初沉池、生物池、二沉池、中间提升泵房、深床滤池区域、紫外消毒渠、聚铝和碳源投加间、次氯酸钠投加间、配电室、生物除臭系统; 污水处理巡检工; 硫化氢、氨、氯化氢、三甲胺、甲醛、臭氧、紫外辐射、噪声、工频电场; 硫化氢、氨、氯化氢、三甲胺、甲醛的浓度均小于10%OEL，其他粉尘、臭氧40%OEL，氯70%OEL，噪声69.4-79.4dB(Ａ)，紫外辐射符合要求，工频电场3.5V/m; 合格. 污泥处理单元; 污泥脱水机房出泥口、污泥浓缩脱水机房、污泥料仓、配电间; 氯; 合格. 其他单元; 鼓风机房、配电站; 噪声、工频电场; 合格. |
| 评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于污水处理及其再生利用，为“职业病危害较重”的建设项目。结合本项目生产规模、职业病危害以及职业病防护设施等情况进行综合分析，项目组认为本项目为职业病危害较重的建设项目。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 持续改进性建议： （1）用人单位应按照国家新的职业卫生法律法规的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （2）本项目的外包工程较多，外包工作开展前需明确告知待承包企业在工作过程中可能遇到的职业病危害种类、可能造成的危害程度等信息，并确认待承包企业具有职业病危害防护能力，督促承包单位积极进行职业卫生管理工作，落实职业健康检查和个人防护用品等工作，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案。 告知性建议 （1）用人单位应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局第47号令）的要求，委托由依法取得相应资质的的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生行政部门报告和劳动者公布。 （2）按照职业卫生管理制度规定对员工进行上岗前和定期的职业卫生宣传教育和培训，不断提高职业卫生管理水平。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 潘吉 | A01(J)14101147 | 阮征 | A01(J)12200116 |
| 采样时间 | 11.10-12 |  | 陪同人 |  | 徐园园 |  |