评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州留和路加油站有限公司 |  |  |  | 联系人 | 郑明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市西湖区杭政储出[2014]26 号地块 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州留和路加油站有限公司杭政储出[2014]26号地块加油站项目职业病危害预评价 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 根据杭州市西湖区发展改革和经济局文件（西发改备[2014]8 号）和杭州市规划局建设项目规划条件及附图（编号：规字第330100201400036号），同意杭州留和路加油站有限公司在杭州市西湖区小和山单元FG04-B41-01地块内建造杭政储出[2014]26号地块加油站，加油站主要为来往于留和路上的各类车辆提供加油服务。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目存在的主要职业病危害因素为溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、甲基叔丁基醚、噪声、高温。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | — |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 经对本项目主要职业病危害因素的预期浓度（强度）分析，本项目在采取了预评价报告所提防护措施后，各作业岗位的职业病危害因素能符合我国职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1 企业应将清罐作业纳入有限空间管理，签订外包合同时，应明确双方责任，查看委托单位相关资质和防护设施，告知委托单位清罐中存在的急性中毒风险，并做好防范工作。 2 安全员定期查看油罐情况时，应佩戴防护口罩（防有机溶剂型）。 3 汽油和柴油是易燃易爆物品，存在爆炸和火灾的危险，因此应对职工进行职业卫生和安全知识培训，应强调对突发事件的处理培训。在现场应配置应急救护用品柜，如防毒口罩等。应及时对应急预案演练结果进行总结，发现问题及时更正，不断提高应对突发事件的处理能力。 4 为减少加油站无组织排放的汽油废气对周边环境的影响，企业应尽量在加油非高峰期进行灌装，同时加油工在作业时尽量减少汽油跑、冒、滴、漏，并做好油气回收处理装置设备的日常维护工作，确保设备正常运行。 5 工人在对加油机、储油罐进行维修时，应严格按照操作规程的要求进行操作，并戴好个人防护用品。 6 进一步建立健全职业病防治实施方案、职业健康检查制度、职业病危害因素定期检测制度等，每年定期完善职业卫生台账内容。 7 施工期职业卫生管理的措施建议 （1）建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （2）建设施工过程中建设单位应要求各施工方开展职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行职业健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测）。 建设单位应要求各施工方编写职业病危害防治总结报告，总结报告应包含项目的施工概况，施工过程中的职业病防治工作(施工过程中的职业病危害因素识别、检测；施工过程中的防护设施设置；个人使用的职业病防护用品配备情况；职业卫生管理；应急救援设施和职业健康监护情况)的内容；施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 同意通过该报告书 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 |  |  |  |  |
|  | 吴昊 | A01(P)12200413 |  |  |  |  |
| 采样时间 | — |  | 陪同人 |  | 郑明 |  |