评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |  |  |  |  | 联系人 | 程民生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 嘉兴市平湖乍浦镇 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 浙江浙能嘉华发电有限公司三期2×1000MW机组职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 嘉兴发电厂由一、二、三期组成，其中一期2台330MW业主为浙江浙能嘉兴发电有限公司（简称浙能嘉电）由浙江浙能电力股份有限公司（简称浙能电力）占70%股权，晋能电力集团有限公司占30%股权。二、三期（4640MW）业主为浙江浙能嘉华发电有限公司。目前全厂装机容量为5300MW，是浙江省内最大的发电厂。三期工程2台1000MW超超临界机组于2009年8月开工建设，至2011年6月和10月建成投产。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 矽尘、煤尘、氨、噪声、高温、工频电场 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （现状评价） | 检测项目; 检测点数; 合格率; 不合格点. 化学毒物（二氧化氮、氨、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氯化氢、氯气、氢氧化钠）; 24; 100%; 0. 定点粉尘; 44; 95.4%; 7、8#炉原灰库搅拌层、7、8#炉粗灰库搅拌层. 个体粉尘; 21; 90.5%; 电焊班检修、炉辅一班检修. 个体噪声; 18; 94.4%; 炉辅二班检修. 高温; 26; 100%; 0. 工频电场; 24; 58.3%; 8号主变相及避雷器、高压出线及线下马路. |
| 评价结论 | 本项目属于“电力、热力生产和供应业”的“火力发电（燃煤发电）”，为“职业病危害严重”的建设项目。总体布局、设备布局、建筑卫生学、职业病防护设施、应急救援设施、职业健康监护、个人防护用品、辅助用室、职业卫生管理组织机构、职业病危害告知、职业卫生培训、职业病危害项目申报、既往职业卫生评价建议落实情况等均符合要求。原灰库搅拌层、粗灰库搅拌层及检维修作业是本项目的职业病危害关键控制点。 |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | （1）在灰粉尘治理方面，用人单位应逐步推进治理工作，特别是近几年重复出现的超标点（如空预器、喷燃器平台、灰库等），利用检修机会进行相关设备的维保和改型升级，增强灰库卸料装置的密闭性。煤粉尘治理方面，应加强输煤皮带及各转载点、碎煤机密闭性，提高强加湿系统的有效性并加强生产设备及防护设施的维修维护。 （2）检维修作业是本项目职业病危害相对较严重的岗位，用人单位应加强检维修工的职业病危害控制，做好个人防护和健康监护工作。 （3）清扫积尘是粉尘治理中重要的环节，但在清扫过程中不可避免出现二次扬尘问题。因此，保洁工现场长时间作业时接触的粉尘（噪声）浓度（强度）较高，用人单位应关注保洁工的职业健康问题，督促承包单位加强职业卫生管理工作，为保洁工的配备个人防护用品，进行职业健康检查，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案。 （4）如需在工频电场超标岗位长时间作业，应采取必要的屏蔽防护措施。并在岗位醒目位置设立警示标识，指示快速通过，减少停留时间。 （5）用人单位应按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （6）持续加强职业健康教育及管理，确保工人在巡检和检维修过程中应佩戴耳塞和防尘口罩，做好个人防护工作。有研究表明，在噪声环境中长时间作业，如果有15min未佩戴耳塞，其防护效果就下降了50%，因此，用人单位应做好宣传教育，强调在噪声作业场所应持续佩戴耳塞，确保其防护效果的有效性。 （7）积极进行技术改造。虽然本次检测结果中输煤皮带岗位的煤尘超限倍数均符合职业卫生限值要求，但是现场调查发现，皮带启动时的扬尘及转运区的积尘问题较为突出，说明输煤皮带岗位的防尘设施还有待进一步改进。据报道“无动力减压自动加湿防尘器装置”（实用新型专利ZL200820013183.0），在皮带输送系统的防尘效果、经济性及维修简便性与常规防尘装置相比有很好的优势，值得推广应用。 （8）本项目的外包工程较多，外包工作开展前需明确告知待承包企业在工作过程中可能遇到的职业病危害种类、可能造成的危害程度等信息，并确认待承包企业具有职业病危害防护能力，督促承包单位积极进行职业卫生管理工作，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 |  | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 柴剑荣 |  | A01(P)12200239 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴昊 |  | A01(P)12200413 | 阮征 | A01(J)12200116 |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 潘吉 |  | A01(J)14101147 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
| 采样时间 | 2016.6.21~24、2016.10.18~21 |  |  | 陪同人 |  | 张明 |  |