评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 浙江浙能天然气运行有限公司 |  |  |  | 联系人 | 岳映 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市滨江区滨盛路1751浙能第二大厦 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 浙江浙能天然气运行有限公司天然气长输管道工程 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 浙江浙能天然气运行有限公司为了执行国家及地方的相关法律法规的规定，同时也为了全面掌握用人单位劳动者的职业病危害暴露情况、接触水平和职业病危害防护措施及其效果，委托浙江省医学科学院对浙江浙能天然气运行有限公司天然气长输管道工程进行职业病危害现状评价。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 主要职业病危害因素为甲烷、非甲烷总烃、噪声、硫化氢、工频电场、高温、低温。 检维修作业会接触到电焊、喷漆作业、反腐作业、探伤作业所产生的职业病危害因素包括其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、锰及其化合物、甲苯、二甲苯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、汽油、沥青烟、手传振动、噪声、高温、电焊弧光、电离辐射等 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 表1化学性有害因素定点采样检测结果及评价 评价单元; 采样岗位/工种; 物质 名称; 样品 数量; CSTE （mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; 评价. 站场单元 站场单元 站场单元 站场单元; 秀洲站; 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 嘉兴 分输站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; 0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2-0.3; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 屠甸站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 下沙站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 甲烷; 3; <6.7; 1071*; 合格. 工艺区旋风分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 湖州联络站; 工艺区计量支路 （进气端）; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路 （二支路）; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区 （四支路）; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区 （五支路）; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 湖州站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 南浔末站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 安吉末站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 长兴站; 工艺区调压二支路; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压四支路; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量二支路; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量五支路; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 德清站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 甲烷; 3; <6.7; 1071*; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; 0.2-0.3; 180; 合格. 工艺区排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 杭州站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 甲烷; 3; <6.7; 1071*; 合格. 工艺区旋风分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 萧山 联络站; 工艺区 过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 甲烷; 3; <6.7; 1071*; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 萧山站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 甲烷; 3; <6.7; 1071*; 合格. 工艺区旋风分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 绍兴站; 工艺区旋风分离器; 非甲烷总烃; 3; 0.3; 180; 合格. 甲烷; 3; <6.7; 1071*; 合格. 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2-0.3; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 上虞末站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 余姚站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 镇海站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; 0.3; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 春晓站; 工艺区旋风分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 硫化氢; 3; <1.1; 10**; 合格. LNG工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. LNG工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. LNG工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 中宅站; 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 江山末站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 甲烷; 3; <6.7; 1071*; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; 0.2-0.3; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 衢州站; 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 诸 暨 站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区 排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 金华首站; 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污池; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 义乌站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 甲烷; 3; <6.7; 1071*; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 常山站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 龙游站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 龙湾站; 工艺区旋风分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 甲烷; 3; <6.7; 1071*; 合格. 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 下窑站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; 0.2-0.3; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; 0.2-0.3; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 奉化站; 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 甲烷; 3; <6.7; 1071*; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区 排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 宁海站; 工艺区旋风分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区过滤分离器; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区计量支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区调压支路区; 非甲烷总烃; 3; <0.2; 180; 合格. 工艺区排污罐; 非甲烷总烃; 4; <0.2; 180; 合格. 硫化氢; 4; <1.1; 10**; 合格. 注：CSTE为短时间接触浓度；PC-STEL为短时间接触容许浓度；*超限浓度标准值=PC-TWA×最大超限倍数，对应实际测得浓度CSTE为超限浓度（CEL），用于评价超限倍数；**最高容许浓度（MAC），对应实际测得浓度为最高接触浓度（CME）。 表2 工作场所噪声测量结果 评价单元; 车间/岗位(工种); 测量编号; LAeq,Te[dB(A)]. 站场 单元 站场 单元 站场 单元 站场 单元 站场 单元; 秀洲站; 控制室; 170024(01)CZ01; 51.9. 机房; 170024(01)CZ02; 66.9. 计量支路区; 170024(01)CZ03; 66.0. 配电房; 170024(01)CZ04; 51.3. 嘉兴站; 工艺区调压支路区; 170024(02)CZ01; 91.9. 控制室; 170024(02)CZ02; 53.7. 屠甸站; 工艺区调压支路区; 170024(03)CZ01; 71.9. 配电室; 170024(03)CZ02; 62.5. 控制室; 170024(03)CZ03; 53.2. 发电机房; 170024(03)CZ04; 93.3. 下沙站; 站控室; 170024(04)CZ01; 61.4. 旋风分离器区; 170024(04)CZ02; 55.7. 过滤分离器区; 170024(04)CZ03; 56.4. 计量支路区; 170024(04)CZ04; 58.0. 调压支路区; 170024(04)CZ05; 60.8. 机房; 170024(04)CZ06; 61.3. 配电间; 170024(04)CZ07; 58.4. 湖州联络站; 站控室; 170024(05)CZ01; 57.7. 机房; 170024(05)CZ02; 67.0. 计量二支路; 170024(05)CZ03; 66.0. 调压四支路; 170024(05)CZ04; 61.7. 调压五支路; 170024(05)CZ05; 69.6. 配电房; 170024(05)CZ06; 51.0. 湖州站; 站控室; 170024(06)CZ01; 50.4. 机房; 170024(06)CZ02; 62.3. 过滤分离器; 170024(06)CZ03; 54.8. 计量支路区; 170024(06)CZ04; 55.4. 调压支路区; 170024(06)CZ05; 68.8. 配电房; 170024(06)CZ06; 54.0. 南浔末站; 站控室; 170024(07)CZ01; 53.1. 机房; 170024(07)CZ02; 54.5. 配电房; 170024(07)CZ03; 54.1. 发电机房; 170024(07)CZ04; 92.9. 过滤分离器; 170024(07)CZ05; 52.2. 计量支路区; 170024(07)CZ06; 53.4. 调压支路区; 170024(07)CZ07; 70.0. 安吉末站; 过滤分离器; 170024(08)CZ01; 52.9. 计量支路区; 170024(08)CZ02; 53.2. 调压支路区; 170024(08)CZ03; 69.5. 控制室; 170024(08)CZ04; 47.8. 机柜间; 170024(08)CZ05; 55.5. 配电房; 170024(08)CZ06; 52.2. 长兴站; 计量总支路一; 170024(09)CZ01; 91.6. 计量二支路; 170024(09)CZ02; 78.7. 调压二支路; 170024(09)CZ03; 77.2. 调压四支路; 170024(09)CZ04; 71.7. 计量五支路; 170024(09)CZ05; 73.3. 站控室; 170024(09)CZ06; 54.0. 机房; 170024(09)CZ07; 61.1. 配电房; 170024(09)CZ08; 56.7. 德清站; 中央控制室; 170024(10)CZ01; 49.8. 机房; 170024(10)CZ02; 58.9. 配电房; 170024(10)CZ03; 50.5. 过滤分离器; 170024(10)CZ04; 50.6. 计量支路区; 170024(10)CZ05; 51.2. 调压支路区; 170024(10)CZ06; 65.1. 杭州站; 旋风分离区; 170024(11)CZ01; 57.9. 过滤分离区; 170024(11)CZ02; 58.3. 计量区; 170024(11)CZ03; 65.5. 调压区; 170024(11)CZ04; 92.5. 配电间; 170024(11)CZ05; 59.1. 恒电位仪间; 170024(11)CZ06; 51.6. 控制室; 170024(11)CZ07; 51.4. 萧山联络站; 过滤分离器; 170024(12)CZ01; 59.7. 计量支路区; 170024(12)CZ02; 63.2. 调压支路区(进站); 170024(12)CZ03; 63.4. 调压支路区(出站); 170024(12)CZ04; 77.6. 控制室; 170024(12)CZ05; 51.9. 配电间; 170024(12)CZ06; 66.2. 萧山站; 计量支路区; 170024(13)CZ01; 61.9. 调压支路区; 170024(13)CZ02; 70.1. 过滤分离器; 170024(13)CZ03; 58.3. 旋风分离器; 170024(13)CZ04; 59.3. 控制室; 170024(13)CZ05; 61.4. 机房; 170024(13)CZ06; 70.4. 配电间; 170024(13)CZ07; 65.0. 绍兴站; 控制室; 170024(14)CZ01; 56.3. 机房; 170024(14)CZ02; 65.2. 配电间; 170024(14)CZ03; 66.2. 旋风分离器; 170024(14)CZ04; 65.7. 过滤分离器; 170024(14)CZ05; 66.5. 计量支路区; 170024(14)CZ03; 69.2. 调压支路区; 170024(14)CZ07; 76.1. 上虞末站; 控制室; 170024(15)CZ01; 65.0. 机房; 170024(15)CZ02; 67.2. 配电间; 170024(15)CZ03; 67.5. 过滤分离器; 170024(15)CZ04; 58.6. 计量支路区; 170024(15)CZ05; 59.1. 调压支路区; 170024(15)CZ06; 69.8. 余姚站; 控制室; 170024(16)CZ01; 56.3. 过滤分离器; 170024(16)CZ02; 57.6. 计量支路区; 170024(16)CZ03; 60.2. 调压支路区; 170024(16)CZ04; 68.6. 机房; 170024(16)CZ05; 55.4. 配电间; 170024(16)CZ06; 54.3. 镇海站; 过滤分离器; 170024(17)CZ01; 72.2. 计量支路区; 170024(17)CZ02; 63.8. 调压支路区; 170024(17)CZ03; 78.8. 配电房; 170024(17)CZ04; 68.5. 机柜间; 170024(17)CZ05; 68.4. 站控室; 170024(17)CZ06; 59.0. 春晓站; 工艺区旋风分离器; 170024(18)CZ01; 55.0. 工艺区过滤分离器; 170024(18)CZ02; 50.6. 工艺区计量支路区; 170024(18)CZ03; 56.7. 工艺区调压支路区; 170024(18)CZ04; 66.5. LNG工艺区过滤分离器; 170024(18)CZ05; 58.1. LNG工艺区计量支路区; 170024(18)CZ06; 62.1. LNG工艺区调压支路区; 170024(18)CZ07; 72.8. #2变频器室; 170024(18)CZ08; 58.2. 配电间; 170024(18)CZ09; 58.1. 站控室; 170024(18)CZ10; 52.8. 机房; 170024(18)CZ11; 61.8. 中宅站; 站控室; 170024(19)CZ01; 49.8. 机房; 170024(19)CZ02; 64.0. 配电间; 170024(19)CZ03; 56.6. 计量支路区; 170024(19)CZ04; 62.7. 江山末站; 过滤分离区; 170024(20)CZ01; 49.5. 计量区; 170024(20)CZ02; 50.2. 调压区; 170024(20)CZ03; 52.8. 站控室; 170024(20)CZ04; 49.6. 恒电位仪间; 170024(20)CZ05; 46.2. 配电间; 170024(20)CZ06; 53.4. UPS室; 170024(20)CZ07; 70.2. 衢州站; 计量区; 170024(21)CZ01; 70.4. 调压区; 170024(21)CZ02; 73.3. 配电间; 170024(21)CZ03; 56.3. 恒电位仪间; 170024(21)CZ04; 55.3. 站控室; 170024(21)CZ05; 57.5. 诸暨站; 过滤分离器; 170024(22)CZ01; 68.1. 计量支路区; 170024(22)CZ02; 63.8. 调压支路区; 170024(22)CZ03; 78.9. 配电房; 170024(22)CZ04; 55.4. 机柜间; 170024(22)CZ05; 63.5. 站控室; 170024(22)CZ06; 54.3. 金华 首站; 工艺区进气区; 170024(23)CZ01; 69.5. 计量区; 170024(23)CZ02; 61.5. 调压区; 170024(23)CZ03; 58.4. 机房; 170024(23)CZ04; 66.1. UPS、阴保间; 170024(23)CZ05; 71.1. 配电间; 170024(23)CZ06; 56.0. 站控室; 170024(23)CZ07; 55.2. 义乌站; 过滤分离器; 170024(24)CZ01; 59.9. 计量区; 170024(24)CZ02; 59.3. 调压区; 170024(24)CZ03; 68.8. 恒电位仪; 170024(24)CZ04; 64.7. UPS; 170024(24)CZ05; 68.6. 配电间; 170024(24)CZ06; 55.5. 控制室; 170024(24)CZ07; 54.2. 机房; 170024(24)CZ08; 63.1. 常山站; 过滤分离器区; 170024(25)CZ01; 50.2. 计量区; 170024(25)CZ02; 51.1. 调压区; 170024(25)CZ03; 52.9. 站控室; 170024(25)CZ04; 44.3. 恒电位仪间; 170024(25)CZ05; 48.4. 配电间; 170024(25)CZ06; 51.4. 龙游站; 过滤分离器区; 170024(26)CZ01; 53.5. 计量区; 170024(26)CZ02; 54.5. 调压区; 170024(26)CZ03; 65.8. 站控室; 170024(26)CZ04; 51.1. 恒电位仪间; 170024(26)CZ05; 50.5. 配电间; 170024(26)CZ06; 51.9. 龙湾站; 旋风分离器; 170024(27)CZ01; 50.2. 过滤分离器; 170024(27)CZ02; 52.3. 计量支路区; 170024(27)CZ03; 55.9. 调压支路区; 170024(27)CZ04; 67.2. 站控室; 170024(27)CZ05; 55.6. 机房; 170024(27)CZ06; 60.3. 发电机房; 170024(27)CZ07; 103.8. 下窑站; 过滤分离器; 170024(28)CZ01; 60.3. 计量区; 170024(28)CZ02; 54.8. 调压区; 170024(28)CZ03; 64.5. 站控室; 170024(28)CZ04; 56.9. 配电间; 170024(28)CZ05; 50.1. 阴保间; 170024(28)CZ06; 50.6. UPS间; 170024(28)CZ07; 66.0. 机柜间; 170024(28)CZ08; 61.6. 奉化站; 工艺区过滤分离器; 170024(29)CZ01; 58.4. 工艺区计量支路区; 170024(29)CZ02; 57.3. 工艺区调压支路区; 170024(29)CZ03; 55.3. 控制室; 170024(29)CZ04; 58.9. 机柜间; 170024(29)CZ05; 64.1. 阴保间; 170024(29)CZ06; 43.2. 配电间; 170024(29)CZ07; 56.4. 宁海站; 工艺区旋风分离器; 170024(30)CZ01; 51.1. 工艺区过滤分离器; 170024(30)CZ02; 51.2. 工艺区计量支路区; 170024(30)CZ03; 55.2. 工艺区调压支路区; 170024(30)CZ04; 61.1. 阴保间; 170024(30)CZ05; 58.6. 控制室; 170024(30)CZ06; 51.8. 配电间; 170024(30)CZ07; 57.1. 增压泵房; 170024(30)CZ08; 74.0. 表3 个体噪声测量结果及评价 评价 单元; 车间/岗位(工种); 测量编号; LAeq,T [dB(A)]; LEX,8h [dB(A)]; 卫生限值 [dB(A)]; 评价. 站场单元; 秀洲站输气工; 170024(01)GZ01; 68.4; 68.4; 85; 合格. 嘉兴站输气工; 170024(02)GZ01; 71.5; 71.5; 85; 合格. 屠甸站输气工; 170024(03)GZ01; 76.1; 76.1; 85; 合格. 下沙站输气工; 170024(04)GZ01; 71.0; 71.0; 85; 合格. 湖州联络站输气工; 170024(05)GZ01; 69.6; 69.6; 85; 合格. 湖州站输气工; 170024(06)GZ01; 66.9; 66.9; 85; 合格. 南浔末站输气工; 170024(07)GZ01; 81.8; 81.8; 85; 合格. 安吉末站输气工; 170024(08)GZ01; 66.1; 66.1; 85; 合格. 长兴站输气工; 170024(09)GZ01; 76.2; 76.2; 85; 合格. 德清站输气工; 170024(10)GZ01; 69.0; 69.0; 85; 合格. 杭州站输气工; 170024(11)GZ01; 70.6; 70.6; 85; 合格. 萧山联络站输气工; 170024(12)GZ01; 70.7; 70.7; 85; 合格. 萧山站输气工; 170024(13)GZ01; 70.7; 70.7; 85; 合格. 绍兴站输气工; 170024(14)GZ01; 64.2; 64.2; 85; 合格. 上虞末站输气工; 170024(15)GZ01; 73.1; 73.1; 85; 合格. 余姚站输气工; 170024(16)GZ01; 71.3; 71.3; 85; 合格. 镇海站输气工; 170024(17)GZ01; 72.5; 72.5; 85; 合格. 春晓站输气工; 170024(18)GZ01; 74.9; 74.9; 85; 合格. 中宅站输气工; 170024(19)GZ01; 65.4; 65.4; 85; 合格. 江山末站输气工; 170024(20)GZ01; 56.8; 56.8; 85; 合格. 衢州站输气工; 170024(21)GZ01; 62.7; 62.7; 85; 合格. 诸暨站输气工; 170024(22)GZ01; 66.6; 66.6; 85; 合格. 金华首站输气工; 170024(23)GZ01; 69.2; 69.7; 85; 合格. 义乌站输气工; 170024(24)GZ01; 71.3; 71.9; 85; 合格. 常山站输气工; 170024(25)GZ01; 61.3; 61.8; 85; 合格. 龙游站输气工; 170024(26)GZ01; 62.4; 64.8; 85; 合格. 龙湾站输气工; 170024(27)GZ01; 65.8; 65.8; 85; 合格. 下窑站输气工; 170024(28)GZ01; 69.2; 69.7; 85; 合格. 奉化站输气工; 170024(29)GZ01; 69.8; 69.8; 85; 合格. 170024(29)GZ02; 65.4; 65.4; 85; 合格. 宁海站输气工; 170024(30)GZ01; 66.3; 66.3; 85; 合格. 170024(30)GZ02; 70.7; 70.7; 85; 合格. 注：LAeq,T为测量时段内等效声级；LEX,8h为抽样对象8小时等效声级。 表4 高温测量结果及评价 评价单元; 车间/岗位 (工种); 体力劳动 强度分级; 接触 时间率; WGBT 指数（℃）; 限值 （℃）; 评价. 站场 单元; 湖联站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 28.7; 34; 合格. 湖州站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 26.1; 34; 合格. 南浔站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 28.4; 34; 合格. 安吉站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 22.7; 34; 合格. 长兴站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 27.3; 34; 合格. 德清站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 29.2; 34; 合格. 绍兴站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 33.4; 34; 合格. 上虞站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 38.2; 34; 超标. 余姚站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 36.3; 34; 超标. 镇海站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 29.9; 34; 合格. 春晓站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 33.9; 34; 合格. LNG工艺区; Ⅰ级; 25%; 34.0; 34; 超标. 中宅站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 34.1; 34; 超标. 诸暨站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 31.7; 34; 合格. 金华站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 33.5; 34; 合格. 义乌站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 31.7; 34; 合格. 龙湾站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 30.0; 34; 合格. 下窑站; 工艺区; Ⅰ级; 25%; 33.4; 34; 合格. 表5 工频电场测量结果及评价 评价单元; 检测地点; 电场强度 （V/m）; 接触限值 （kV/m）; 评价. 站场单元 站场单元 站场单元; 下沙站; 机房计量柜; 1.4; 5; 合格. 配电间欣美电器PD02GCS配电柜; 11.3; 5; 合格. 湖联站; 机房SDH柜; 1.5; 5; 合格. 配电房低压配电柜3#; 25.4; 5; 合格. 湖州站; 机房计量柜; 4.5; 5; 合格. 配电房配电柜1; 3.1; 5; 合格. 南浔末站; 机房通讯机柜; 2.3; 5; 合格. 配电房计量及进线总柜; 15.8; 5; 合格. 安吉站; 机柜间UPS蓄电池柜; 126.9; 5; 合格. 配电房负荷开关柜; 13.5; 5; 合格. 长兴站; 机房SDH柜; 24.7; 5; 合格. 阴保间恒电位柜; 3.0; 5; 合格. 配电房电容补偿柜; 6.8; 5; 合格. 德清站; 机房通讯柜; 4.0; 5; 合格. 配电房计量柜; 2.3; 5; 合格. 杭州站; 配电间上海富士变压器柜; 24.3; 5; 合格. 恒电位仪间IHF数控高频开关恒电位仪; 47.1; 5; 合格. 萧山联络站; 机房图腾通讯机柜; 13.1; 5; 合格. 配电间DI馈电柜; 3.3; 5; 合格. 萧山站; 机房通讯柜; 1.5; 5; 合格. 机房光传输设备柜; 20.5; 5; 合格. 机房恒电位仪控制柜; 4.3; 5; 合格. UPS旁路开关柜; 14.7; 5; 合格. 配电间变压器柜; 3.4; 5; 合格. 镇海站; 站控室机柜间光传输设备柜SDH机柜; 3.6; 5; 合格. 站控室机柜间恒电位仪; 1.9; 5; 合格. 站控室机柜间UPS控制柜; 18.1; 5; 合格. 配电间出线柜1; 4.6; 5; 合格. 春晓站; #1变频器室1#MCC柜; 2.8; 5; 合格. #2变频器室2#MCC柜; 2.7; 5; 合格. #3变频器室3#MCC柜; 2.7; 5; 合格. 机房恒电位仪; 4.0; 5; 合格. 机房UPS; 2.1; 5; 合格. 配电间出线柜1; 6.7; 5; 合格. 中宅站; 机房1#通讯柜; 0.6; 5; 合格. 配电间计量配电柜; 22.7; 5; 合格. 江山站; 机房通讯柜; 1.7; 5; 合格. 恒电位仪间HDY-2000逆变式恒电位仪; 1.8; 5; 合格. 配电间高压开关柜; 19.3; 5; 合格. 衢州站; 配电间GCS电容柜; 8.2; 5; 合格. 机房航天能源调压柜; 0.5; 5; 合格. 恒电位仪间HDY-2000逆变式恒电位仪; 0.9; 5; 合格. 诸暨站; 机房UPS和通讯柜; 0.6; 5; 合格. 配电间GCK馈线柜; 4.6; 5; 合格. 金华站; 配电间干式变压器ABB; 14.8; 5; 合格. 机房航天能源ESD柜; 1.8; 5; 合格. UPS、阴保间HWP-20A/40V高频恒电位仪; 0.5; 5; 合格. UPS、阴保间Socomec UPS; 29.5; 5; 合格. 义乌站; 机房航天能源计量柜; 0.7; 5; 合格. 恒电位仪HDY-2000逆变式恒电位仪; 59.7; 5; 合格. 配电间干式变压器ABB; 4.9; 5; 合格. 常山站; 机房航天能源PLC从柜; 2.8; 5; 合格. 恒电位仪间HWP高频恒电位仪; 0.6; 5; 合格. 配电间圣力电气馈电柜; 5.3; 5; 合格. 龙 游 站; 机房航天能源PLC从柜; 2.8; 5; 合格. 恒电位仪间HWP高频恒电位仪; 1.0; 5; 合格. 配电间ABB变压器柜; 5.4; 5; 合格. 龙湾站; 站控室机房3#PLC柜; 10.1; 5; 合格. 站控室机房UPS柜; 2.3; 5; 合格. 站控室机房3#恒电位仪; 6.5; 5; 合格. 配电间电容补偿柜; 2.3; 5; 合格. 下窑站; 配电间GCS电容柜; 20.8; 5; 合格. 阴保间HWP-20A/40V高频恒电位仪; 1.0; 5; 合格. UPS间Socomec UPS; 10.9; 5; 合格. 机柜间航天能源PLC; 1.4; 5; 合格. 奉化站; 阴保间线路管道阴极保护控制柜; 11.2; 5; 合格. 配电间出线柜、进线柜HXGN15-12; 9.0; 5; 合格. 机柜间通讯柜; 5.0; 5; 合格. 机柜间UPS蓄电池柜; 43.7; 5; 合格. 机柜间生产过程控制系统柜; 4.5; 5; 合格. 宁海站; 机柜间计量柜; 2.9; 5; 合格. 机柜间生产过程控制系统柜（PCS-01）; 0.9; 5; 合格. 机柜间不间断电源电池柜（UPS电池柜-01）; 26.8; 5; 合格. 阴保间恒电位仪柜2#; 2.6; 5; 合格. 配电房高压开关进线柜出线柜（HXGN15-12）; 13.1; 5; 合格. 配电房PPG02出线柜; 7.6; 5; 合格. 表6维修作业检测结果 车间/工段; 岗位; 物质名称; 样品 数; C STEL （mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; PC-TWA (mg/m3); 评价. 2017.7.12 春晓站 LNG工艺区 防腐作业; 维修工 （阴保班）; 苯; 3; <0.2; 10; -; 6; 合格. 甲苯; 3; <0.1; 100; -; 50; 合格. 乙苯; 3; <0.2; 150; -; 100; 合格. 二甲苯; 3; <0.2; 100; -; 50; 合格. 乙酸乙酯; 3; <0.5; 300; -; 200; 合格. 乙酸丁酯; 3; <0.3; 300; -; 200; 合格. 2017.9.22镇海热电电厂分输末站维修（氩弧焊）; 维修工（工艺班）; 电焊烟尘; 2; 0.8-1.6; 8*; <0.4; 4; 合格. 锰及其无机化合物（以MnO2计）; 2; <0.005; 0.45*; <0.005; 0.15; 合格. 2017.9.22镇海热电电厂分输末站维修（气保焊）; 电焊烟尘; 1; 1.1; 8*; -; 4; 合格. 锰及其无机化合物（以MnO2计）; 1; <0.005; 0.45*; <0.005; 0.15; 合格. 2017.9.27 杭州站工艺区 过滤分离器 保养作业; 维修工（工艺班）; 甲烷; 3; 16.6-41.8; 1071*; 3.2; 714; 合格. 非甲烷总烃; 3; <0.2-1.2; 180; <0.2; 100; 合格. 2017.9.22镇海热电电厂分输末站 维修切割打磨; 维修工（工艺班）; 其他粉尘; 2; 1.1-1.2; 16*; <0.4; 8; 合格. 注：CSTE为短时间接触浓度；PC-STEL为短时间接触容许浓度；*超限浓度标准值=PC-TWA×最大超限倍数，对应实际测得浓度CSTE为超限浓度（CEL），用于评价超限倍数。非甲烷总烃参考正己烷的职业接触限值；甲烷参考ACGIH标准为1000ppm（714mg/m3）。 表7维修作业电焊弧光测量结果 检测地点; 波长（nm）; 紫外线强度 (μW/cm2); 电焊弧光辐照度（μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 评价. 2017.9.22镇海热电电厂分输末站维修（氩弧焊）; 365; 0.03; 1.0×10-2; 0.24; 合格. 297; 0. 254; 0.02. 2017.9.22镇海热电电厂分输末站维修（气保焊）; 365; 0; 5.0×10-3; 0.24; 合格. 297; 0. 254; 0.01. 表8 维修作业噪声测量结果 车间/工段; 岗位; 样品编号; 测定 次数; LAeq,T [dB(A)]; LEX,8h [dB(A)]; 接触限值 [dB(Ａ)]; 评价. 镇海热电电厂分输末站; 维修工; 170024（17）CZ07; 3; 93.5; 87.5; 85; 超标. 注：LAeq,T为测量时段内等效声级； LEX,8h为抽样对象平均8小时等效声级。 |
| 评价 结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于“交通运输、仓储业”的“管道运输业”。根据本次检测结果，站场正常运行情况化学因素浓度均＜10%OEL，输气工接触的噪声8h等效声级＜80dB(A)；维护保养工作状态下，除粉尘浓度在10%~20%OEL水平，噪声达到85-90 dB(A)水平，其他职业病危害因素如甲烷、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、锰及其无机化合物均＜10%OEL。所以本项目主要职业病危害因素为输气工作业接触的高温，巡线人员（外包）作业时接触的高温，维修工维修作业时所接触的职业病危害因素。本项目定为“职业病危害一般”的建设项目。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | ## 持续改进性建议 （1）高温天气作业是工人在35℃以上的自然气象环境下的作业。高温季节输气工应注意合理调整巡检时间，日最高气温达到37℃以上时，室外长时间露天作业应避开气温最高时段，并适当在夏季提供含盐饮料、汤等。 （2）经检测应急发电机运行状态时，场所内噪声达到92.9-103.8 dB(A)水平，督促输气工落实佩戴耳罩。抢维修作业时人员可能会接触到较高浓度的职业病危害因素，应加强职业健康教育及管理，确保维修人员在检维修过程中始终落实佩戴个人防护用品，确保其防护效果的有效性。 （3）用人单位应按照职业病防治法和《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健局〔2013〕171号令的要求，更新、整理职业卫生台帐。如每年根据实际情况年初制定年度培训计划，并把每次培训的总结、签到表、试卷、课件等内容存档，年底对该年培训结果进行总结；职业卫生分管领导、职业卫生主要管理人员要参加安监部门组织的人员培训，取得合格证；在每个站场的宣传栏内定期将职业病危害因素的定期检测结果公示；建立每个劳动者的职业健康监护档案；职业卫生管理制度进一步细化，存档资料完善。 （4）定期职业健康检查 根据本次评价过程中现场调查、职业卫生检测情况，确定本项目工种和体检周期，见表15-1。用人单位组织相关人员进行职业健康检查，输气工在普通体检中发现有未控制的血压、血糖、肾病的情况，需要在每年高温季节来临前进行高温职业健康检查。 （5）本项目管道巡线、抢维修等外包，外包工作开展前需明确告知待承包企业在工作过程中可能遇到的职业病危害种类、可能造成的危害程度等信息，并确认待承包企业具有职业病危害防护能力，督促承包单位积极进行职业卫生管理工作，并建立职业卫生相关档案及员工职业健康档案，尤其接触高温的岗位应在每年高温季节来临前做好高温作业职业健康检查。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 不需要评审 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 吴 昊 | A01(P)12200413 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 潘吉 | A01（J）14101147 |
|  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 王 晗 | A01(J)12200317 |
|  | 王晶 | A01(P)13100316 | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
|  |  |  | 潘吉 | A01（J）14101147 | 张海娟 | A01（J）15101451 |
| 采样时间 | 5.16-18、6.6-9、7.11-13、9.22、9.27 |  | 陪同人 |  | 各站场工作人员 |  |