评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 临安绿能环保发电有限公司 |  |  |  |  | 联系人 | 帅珪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 临安锦南街道上畔村 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 临安绿能环保发电有限公司垃圾焚烧发电项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 随着“清洁乡村“行动的深入开展，临安市农村生活垃圾收集率将大大增加。过去靠简易填埋为主的处置方式，已不能满足要求。生活垃圾焚烧发电处置不仅可以消除垃圾中的有害成分（如垃圾携带的病原体），同时使最终需要填埋处置的废物量大大减少（减容量可达90%），节约填埋所需的土地资源；还可以利用垃圾本身的热值发电，从而变废为宝，产生良好的经济效益。 为解决临安市生活垃圾的出路问题，临安绿能环保发电有限公司投资建设临安市垃圾焚烧发电项目，建设规模为2台225t/d二段往复式炉排垃圾焚烧炉配1套7.5MW（含二期）汽轮发电机组。本工程的建设可推进临安市生活垃圾无害化、减量化及资源化的进程，节约了大量的宝贵的土地资源，对促进临安市国家级生态示范区建设具有积极的意义。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目各车间主要职业病危害因素为化学因素：硫化氢、氨、甲烷、二氧化硫、甲醛、一氧化碳、氮氧化物、汞、铅烟、镉、氢氧化钠、氯化氢、氟化氢、溶剂汽油、其他粉尘、呼吸性粉尘、游离二氧化硅；物理因素：噪声、高温、工频电场，其它检测项目包括照明、微小气候和新风量 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 作业人员接触职业病危害因素水平 场所; 工种; 作业方式 /时间; 职业病 危害因素; 接触浓度/强度; 合格率. 氨水储存罐; 司炉工; 巡检岗位/0.5h; 氨; <0.3mg/m3; 100%. 还原剂稀释罐; 巡检岗位/0.5h; 氨; <0.3 mg/m3; 100%. 炉排; 巡检岗位/0.2h; 镉及其化合物; <0.002 mg/m3; 100%. 铅尘; <0.008 mg/m3; 100%. 汞; <0.0003-0.003 mg/m3; 100%. 二氧化氮; <0.02-0.05 mg/m3; 100%. 二氧化硫; <0.1 mg/m3; 100%. 氯化氢; <1.0 mg/m3; 100%. 噪声; 76.2-76.4dB(A); 100%. 高温; WBGT29.8℃; 100%. 给料 平台; 巡检岗位/0.2h; 氨; <0.2-0.4 mg/m3; 100%. 甲醛; 0.03-0.08 mg/m3; 100%. 硫化氢; <1.1 mg/m3; 100%. 二氧化硫; <0.1 mg/m3; 100%. 其他粉尘; 0.5-1.5 mg/m3; 100%. 噪声; 78.8-79.9dB(A); 100%. 垃圾卸料岗位; 保洁工; 定点岗位/8h; 二氧化硫; <0.1 mg/m3; 100%. 硫化氢; <1.1 mg/m3; 100%. 甲醛; 0.02-0.05 mg/m3; 100%. 其他粉尘; <0.4-2.0 mg/m3; 100%. 噪声; 72.2dB(A) mg/m3; 100%. 化学水处理系统; 化水巡检工; 巡检岗位/1h; 氨; 0.2 mg/m3; 100%. 氯化氢; <1.0 mg/m3; 100%. 飞灰料仓; 司炉工; 巡检岗位/1h; 其他粉尘（总尘）; 5.9-11.6 mg/m3; 100%. 石灰仓; 0.5-1.3 mg/m3; 100%. 飞灰固化间; 飞灰固化操作工; 定点岗位/2h; 其他粉尘（总尘） 噪声; 1.6-5.0 mg/m3; 100%. 皮带输渣机; 司炉工; 定点岗位/8h; 其他粉尘（总尘）; 0.8-1.7 mg/m3; 100%. 全厂保洁; 保洁工; 巡检岗位/8h; 噪声 矽尘（呼尘）; 81.5dB(A) 0.2-0.4 mg/m3; 100%. 汽轮机; 汽机工; 巡检岗位/0.2h; 噪声; 85.4-89.7dB(A); 100%. 综合水泵房; 电气工; 巡检岗位/0.2h; 噪声; 87.6; 100%. 空压机房; 电气工; 巡检岗位/0.2h; 噪声; 90.1; 100%. |
| 评价结论 | 目前该项目采取了有效的防毒、防尘、降噪、防暑降温、防辐射等职业病危害防护措施，职业病危害因素浓度（强度）可得到有效的控制，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后，建设单位落实控制效果评价报告中各项措施和建议，职业病防护设施正常运行，职业卫生管理到位的情况下，本项目能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 建设单位职业卫生制度已初步建立，但还不完善，企业应逐步完善并落实职业卫生管理制度。本项目中飞灰固化岗位和渗滤液处理系统均为外委单位承包，而同时这些岗位的职业病危害相对较严重；建设单位应重视和加强外委单位的管理，加强外委操作工职业病防护宣传教育培训，职业病防护用品管理和职业病防护设施的检维修管理。 - 建设单位建立了职业病应急救援制度，购买了应急救援设备，组成了应急救援小组，但至今为止还从未进行过应急救援演练；建设单位在今后的工作中，应将职业卫生应急救援演练列入计划，每年保证进行1-2次的针对有限空间、氨罐等方面的应急救援演练。 - 在此次控制效果评价结束后，建设单位应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局第47号令）的要求，及时开展和落实工作场所职业病危害因素日常监测工作，并将监测结果及时告知。 （4）企业在涉及到有限空间作业时（如垃圾坑、锅炉、渗滤液收集池、厌氧池等），需要按照《有限空间安全作业五条规定》国家安全生产监督管理总局令第69号进行：必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业；必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业；必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业；必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。 （5）建设单位在垃圾坑、氨罐、乙炔间等处设置的甲烷、硫化氢、氨、乙炔等有毒气体报警装置现均设置为爆炸值的四分之一。按要求应设定警报值和高报值或者预警值和警报值两级，预报值为《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007所规定的MAC的1/2或PC-STEL的1/2，无PC-STEL的物质，为超限倍数的1/2；警报值为GBZ2.1所规定的MAC或PC-STEL，无PC-STEL的物质，为超限倍数。 （6）应将产生高噪声的设备或场所纳入降噪改造计划中，逐步通过隔音措施降低噪声的职业危害。同时要加强对作业人员的教育培训，落实佩戴护耳器，以降低噪声对劳动者的健康影响。 （7）建设单位应对工人按照职业健康检查报告书的内容进行追踪处理，并在高温季节来临前对接触高温岗位的工人进行针对高温的职业健康检查，并补充部分接触氨岗位的工人进行针对氨的职业健康检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家评审组同意修改后通过该《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》按专家组意见修改后依程序上报。 |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 |  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 |  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 |  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 朱海豹 | A01(J)12200319 |
|  | 吴 昊 | A01(P)12200413 |  | 徐承敏 | A01(P)12200373 | 刘克澄 | A01(J)12200294 |
|  |  |  |  | 吴 昊 | A01(P)12200413 |  |  |
| 采样时间 | 2015.4.21-23 2015.9.1 |  | 陪同人 |  |  | 帅珪 |  |