评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |  |  |  | 联系人 | 朱富强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 宁波市镇海区蛟川街道 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司丁二烯装置尾气利用项目 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 以“丁二烯尾气”为原料进行选择加氢，将其中的炔烃、二烯烃选择加氢成为丁烯-1，产物作为MTBE/丁烯-1装置的原料，不仅可提高碳四的利用率，拓宽生产MTBE/丁烯-1原料的来源，增加MTBE和丁烯-1产量，降低生产成本，而且还可以有效提高生产的安全性和环保效益。本项目采用中国石油化工股份有限公司北京化工研究院开发的丁二烯尾气选择加氢技术，建设丁二烯装置尾气利用项目。 本项目评价范围为镇海炼化改建的丁二烯装置尾气利用项目及其配套的生产辅助设施。本项目公用工程及辅助设施均为利用和依托公司原建立的系统和设施富余能力提供和完成；生活福利与服务性设施也利用公司富余能力提供。 根据本项目的特点，将本项目分为反应单元（包括原料罐、一段反应器、二段反应器等）、稳定单元（包括成品罐等）、催化剂再生单元（包括加氢反应器等）以及生产辅助单元（包括配电间等）四个评价单元4个评价单元。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目主要职业病危害因素为：其他粉尘、1,3-丁二烯、丁烯、噪声、工频电场等。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 评价单元; 车间/工段; 采样日期; 物质名称; CSTE (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 评价. 反应 单元; 装置区/反应; 12.17; 丁烯; <0.2; 150*; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. 0.9; 合格. 装置区/反应; 12.18; 丁烯; <0.2; 150*; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. 10.4; 合格. 装置区/反应; 12.19; 丁烯; <0.2; 150*; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. 2.3; 合格. 装置区/反应; 12.17; 1,3-丁二烯; <0.03; 12.5*; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. 装置区/反应; 12.18; 1,3-丁二烯; <0.03; 12.5*; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. 0.24; 合格. 装置区/反应; 12.19; 1,3-丁二烯; <0.03; 12.5*; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. 稳定 单元; 装置区/稳定; 12.17; 丁烯; <0.2; 150*; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. 1.2; 合格. 装置区/稳定; 12.18; 丁烯; <0.2; 150*; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. 10.2; 合格. 装置区/稳定; 12.19; 丁烯; <0.2; 150*; 合格. <0.2; 合格. <0.2; 合格. 0.9; 合格. 装置区/稳定; 12.17; 1,3-丁二烯; <0.03; 12.5*; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. 0.04; 合格. 装置区/稳定; 12.18; <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. 0.24; 合格. 装置区/稳定; 12.19; <0.03; 合格. <0.03; 合格. <0.03; 合格. 0.04; 合格. 工序; 岗位; 物质名称; CTWA（mg/m3）; PC-TWA(mg/m3). 装置区; 外操工; 丁烯; <0.2; 100. <0.2; 100. <0.2; 100. 装置区; 外操工; 1,3-丁二烯; <0.03; 5. <0.03; 5. <0.03; 5. 评价单元; 车间/岗位（工种）; LAeq,Te [dB(A)]; LEX,8h [dB(A)]; 卫生限值 [dB(A)]. 反应单元; 原料取样口; 77.6; 67.2; 85. 原料罐口; 76.7. 一段反应器; 74.1. 二段反应器; 75.7. 稳定单元; 产品取样口; 76.5. 催化再生单元; 加氢反应器; 75.2. |
| 评价结论 | 本项目主要的职业病危害因素为丁烯，根据国家安监总局发布的《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健〔2012〕73号)和《高毒物品目录》（2003年版）的有关规定，本项目为化学原料和化学制品制造业中的合基础化学原料制造，应为“职业病危害严重项目”，但本项目不存在高毒或剧毒物品，且密闭化、自动化程度高，生产工艺先进，操作工巡检为主，综合考虑本项目为 “职业病危害较重项目”。本项目关键控制点为原料取样口和产品取样口。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | - 持续改进性建议 - 外操工在现场进行取样时，采用的是密闭采样器，企业在平时的设备维护中，应加强密闭采样器的日常维护，谨防其发生泄漏，同时严格要求外操工在进行取样作业时，佩戴防护眼镜、防护手套以及防毒口罩。 - 对储罐等容器进行检修时，维修人员应严格按照镇海炼化分公司制定的相关检修流程进行操作；如施工方为外包公司，应对外包施工单位的作业资质进行严格审查，监督检查其职业病防护设施、措施及管理制度，以防发生职业危害。另外，在检修中可能涉及X探伤作业，在X探伤作业时，应督促维修工其做好辐射防护工作。 - 在催化剂更换前应严格按照公司相关制度进行，更换时应做好个体防护工作，如佩戴防毒防尘口罩、防酸碱工作服、橡胶手套等。 - （4）应急救援设施、个人职业病防护用品和职业卫生防护工程设施、设备应有专人管理，并定期检查、维护与保养，确保长期正常运行与使用。 - （5）外操工在夏季进行室外巡检时，应做好防暑降温工作，并提供清凉饮料等，以免发生中暑。 - （6）建设单位应每年初制定该年度的职业卫生培训计划，并通过培训应确保每一名劳动者能及时了解职业病防治的相关知识，有利于控制职业病危害。每一次培训结束后，应详细记录培训的内容、参加人员的工种、人数及考核结果，并将上述资料整理后保存。 - 告知性建议 （1）本项目竣工验收完成后，应根据《职业病危害项目申报办法》（安监总局第48号令）的要求，及时完成网络申报。（申报网站：http://211.100.47.109/zywsmain/，“作业场所职业病危害申报与备案管理系统”）。 （2）建设单位应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局第47号令）的要求，委托由依法取得相应资质的的职业卫生技术服务机构开展工作场所职业病危害因素检测工作，并将监测结果上报职业卫生管理部门、告知劳动者。 （3）建设单位应按照规定每年开展应急演练，要将每次演练过程中存在的问题记录下来，不断更新改进各项应急预案，提高应急水平，确保应急救援措施行之有效。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组同意该《评价报告》修改后通过，修改后的《评价报告》和《修改说明》应经专家组组长签名确认 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 吴昊 | A01(P)12200413 | 路艳艳 | A01(P)12200438 | — | — |
|  | 马臻 | A01(P)13100320 | 潘吉 | A01(J)14101147 | — | — |
| 采样时间 | 2019.12.17-19 |  | 陪同人 |  | 朱富强 |  |