评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市水务控股集团有限公司 |  |  |  | 联系人 | 金军 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市莫干山路1373号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州市水务控股集团有限公司祥符水厂饮用净水改造工程—一阶段工程 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 为了满足新的行业水质标准和新的《生活饮用水卫生标准》，适应杭州市城市建设发展和人民生活水平提高的需求，并使杭州市水务控股集团有限公司达到现代化供水行业标准，进一步提高净水工艺水平和出水水质。受建设单位杭州市水务控股集团有限公司的委托，浙江省医学科学院承担了祥符水厂饮用净水改造工程—一阶段工程职业病危害控制效果评价工作。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 氯、氢氧化钠、臭氧等、噪声、工频电场 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | 评价单元; 工种; 工作 场所; 职业病 危害因素; 检测结果; 判定. 制水 单元; 加药净水工; 氯库、加氯间、加碱间、臭氧车间; 臭氧、氯气、氢氧化钠; 氯气<0.04 mg/m3，氢氧化钠 0.036mg/m3，臭氧<0.07 mg/m3; 合格. 滤池净水工; 综合滤池; 臭氧、噪声; 臭氧0.10mg/m3，74.7dB（A），工频电场7.55V/m; 合格. 班长; 综合加药间、臭氧车间、滤池、出水泵房、排泥水处理系统; 臭氧、氯气、氢氧化钠、噪声; 氯气<0.04 mg/m3，氢氧化钠 0.036mg/m3，臭氧0.10mg/m3mg/m3，79.5dB（A）; 合格. 其他单元; 电泵工; 奉口泵站; 噪声; 62.4dB（A）; 合格. 电泵工; 宦塘泵站; 噪声; 67.5dB（A）. 电焊工、加药维修工; 维修场所; 锰及其无机化合物、电焊烟尘 氯; 由现场作业量决定; —. |
| 评价结论 | 本项目主要的职业病危害因素为氯气、臭氧、氢氧化钠、噪声等。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于“自来水生产和供应”，自动化程度高，但由于本项目使用到高毒物品液氯，且综合加药间距离社区居民点距离较近，故将本项目定为“职业病危害较重”的建设项目。本项目职业病危害关键控制点如表10-1所示包括1）氯库、加氯间意外泄漏情况加药净水工、班长等所接触的液氯等；2）维修情况下、电焊工、加药维修工所接触的职业病危害因素。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | （1）由于建设单位大维修、清池作业、氯瓶更换等外包给其他单位，建设单位、外包单位应明确双方对劳务派遣工的职业卫生管理职责，并且建设单位应加强对外包单位的监督、管理，为劳务派遣工提供相应的职业卫生培训、个人防护用品等。 （2）建设单位通过培训应确保每一名劳动者能及时了解职业病防治的相关知识，有利于控制职业病危害。每一次培训结束后，应详细记录培训的内容、参加人员的工种、人数及考核结果，并将上述资料整理后保存。 （3）氯气、臭氧检测报警仪应定期检定，确保其计量准确并能正常使用。 （4）由于本项目综合加药间布置在厂区北面，氯库与周边社区居民点距离较近，应加强对周边居民应急响应知识的宣传教育。 （5）按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。 （6）企业制定有《有限空间作业安全管理规范》，包括了危险识别、安全技术要求、安全管理以及有限空间作业审批管理等。建设单位应严格执行有限空间作业审批制度，严格遵守“先通风，再检测，后作业”的原则，未经通风和检测合格的，任何人不得进入有限空间作业。作业时人员做好个人防护。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 修改后通过 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 潘 吉 | A01（J）14101147 | 阮 征 | A01(J)12200116 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 路艳艳 | A01(P)12200438 | 刘丹华 | A01(J)12200249 |
|  |  |  | 朱海豹 | A01(J)12200319 | 王 晗 | A01(J)12200317 |
|  |  |  | 徐承敏 | A01(P)12200373 |  |  |
| 采样时间 | 2016.10.12-14、12.8 |  | 陪同人 |  | 金军 |  |